# 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、项目概述

西南科技大学拟为东6A座6楼国防科技学院实验室区域建立实验室安全监控系统，以实时记录现场情况，防止发生实验室事故，保护实验室人员的人身安全和健康，减少事故造成的人身伤害和财产损失。

1.建设门禁识别系统:通过人脸识别、指纹识别等技术，实现对进入实验室人员的管控。

2.建设视频监控系统:安装摄像头和视频录像设备，实现对该实验室区域的全方位监控。

3.建设远程监控系统:实现对安全监控系统的远程监控。

4.电子班牌管理系统:实现包括对实验室负责人/实验室安全等级/实验室类别等实验室信息的录入与展示，以及实验室排课等信息管理。

- 二、采购标的清单

| - 序号 | - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单项 - 限价（元） | - 金额小计（元） | - 所属行业 | - 是否是核心产品 | - 是否涉及 采购进口 产品 | - 是否涉及强制采购节能产品 | - 是否涉及优先采购节能产品 | - 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 电子班牌 | 台 | 9 | 3150 | 28350 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| - 2 | 指纹锁 | 套 | 13 | 680 | 8840 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 3 | 摄像头 | 个 | 30 | 460 | 13800 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 4 | 硬盘录像机 | 个 | 2 | 2800 | 5600 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 5 | 监控硬盘 | 个 | 2 | 1800 | 3600 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 6 | 8口千兆POE 交换机 | 台 | 1 | 730 | 730 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 7 | 48口千兆POE交换机 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 8 | 超五类网线 | 箱 | 3 | 860 | 2580 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| - 9 | 辅材 | 批 | 1 | 2500 | 2500 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 合计：70000.00元；大写：柒万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件复印件或“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图，可以享受优先采购政策。

2.响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件复印件或“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图，否则作无效响应处理。

3.参照财政部令第87号第三十一条的有关规定，结合采购人实际使用需求，根据产品价格比重确定本项目核心产品为“电子班牌”。

- 技术参数要求

- 共144条技术参数与性能指标，其中，“★”为实质性参数（共12项），不满足则为无效响应；带“▲”条款为重要参数（共22项）；未标识符号的参数为一般参数（共110项）。

- 标的物1：电子班牌技术参数

- 电子班牌

- 1、液晶显示屏≥21.5寸，分辨率：1920*1080；亮度：≥500cd/m2；对比度：3000：1；显示比例：16：9；视角：178°。

- 2、整机尺寸：≥21.5寸；高强度一体无缝折弯合金外框，安全防刮玻璃材质（莫氏硬度7H），不易受尖物刮伤及磨损。

- 3、电容式G+G触摸屏，支持10点触控；响应速度：≤5ms；触摸精度：≤1.5mm。

- ★4、CPU≥Cortex-A17四核，主频1.8GHz，系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥16GB。（供应商需提供相关技术资料予以佐证，包括但不限于响应产品生产厂家公开发布的印刷资料或说明书或原厂技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等资料，加盖供应商公章）

- 5、内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径≥0.5m，支持学生语音留言。

- 6、内置2.0立体声道功放，支持视频及留言的音频播放。

- 7、内置IC/ID双频读卡器，支持 125KHz和13.56MHz（iso14443A）协议。

- ★8、内置200万及以上像素高清摄像头，人脸识别距离≤0.5M，单张人脸识别时间小于1秒。（供应商需提供相关技术资料予以佐证，包括但不限于响应产品生产厂家公开发布的印刷资料或说明书或原厂技术白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等资料，加盖供应商公章）

- ▲9、整机适用于学校教室半户外环境；厚度≤28mm，安装后整机与墙面间隙≤2mm；内置天线设计，无任何天线外露。（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- ▲10、支持蓝牙+wifi模块，802.11b/g/n协议;两路 USB接口；一路 RJ45网口；支持100M/1000M自适应以太网；支持外接门禁（Wiegand26国际标准协议）及串口接口。（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- ▲11、Android 7.1或以上系统及应用，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统，实现远程控制班牌。（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- 12、兼容多种多媒体格式，支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；支持 MP3等音频格式；支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。

- 13、整机采用壁挂式，自带安装上墙挂板，整机与挂板须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。

- 14、整机采用内置电源加保护开关；无需外挂电源适配器；线材上出，确保使用安全。

- 15、终端支持远程后台设置自动关机;全班班牌支持由授权管理员统一定时开关机。

- ★16、要求电子班牌获得（CCC）中国国家强制性产品认证证书。（提供中国国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章）

- ★17、要求电子班牌获得节能产品认证证书。（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖供应商公章）

- ▲18、要求电子班牌获得国家强制产品认证试验报告。（提供电子班牌获得国家强制产品认证试验报告复印件并加盖供应商公章）

- （二）电子班牌管理系统

- 1、智慧云屏基础平台

- （1）智能交互终端硬件统一配置、软件更新等；

- （2）利用AI人脸识别技术统一身份识别；

- （3）授权不同管理人员对不同设备的开关管理；

- （4）形成智慧交互硬件的使用记录。

- 2、学科管理

- （1）可新增学科，对学科进行排序；学科可设置适用年级。

- （2）可批量导入学科；

- 3、实验室管理

- （1）支持批量或单独开设实验，支持实验别名；

- （2）支持历史实验的搜索、查看。

- 4、实验排课

- （1）所有教师可以自己设置自己的实验科目；可设置班主任，可导出排课；可直接修改任课教师；

- （2）本功能管理员可批量导入实验科目；本功能管理员可单个调整实验任课；

- （3）实现教师与班级、课程的绑定，为教师输入成绩、评语、进行家校通知等自动选定班级。

- 5、课程表

- (1)有权限的教师可以对本校课程表信息进行维护，支持EXCEL导入导出；

- (2)可浏览整课程表，也可按实验查看或按教师查看；增加、修改教师课表后，相关老师可收到推送；

- (3)支持设置学校的课程节数，可设置上下午；

- (4)可查看学校历史学期的课表。

- 6、学生信息

- (1)学院的学生花名册，同时也是学生账号体系；

- (2)任课教师可以管理所教班学生信息；有权限的教师可查看、管理本校所有学生的信息；

- (3)支持批量上传学生的照片信息、头像、卡号等；

- (4)支持单个班级或者学院学生信息的导出；

- (5)可批量设置学生离校、恢复密码等操作人脸库管理；

- (6)教师上传所在学院学生人脸照片；管理员上传需要进入实验室学生、教师的人脸照片；支持单张上传及批量上传；

- (7)实时提醒特征文件是否生成成功。

- 7、调课

- (1)管理员可按周调换课程节次，并在对应教师课表上显示；管理员可查看历史调课记录。

- (2)调课老师可在微信端收到消息提示；

- 8、实验安排

- (1)支持实验安排，云屏实时显示实验名称以及自定义内容；

- (2)支持设置多天的实验安排；

- (3)支持实验的在线编排；支持统一编排的导入、导出。

- 9、考勤中心

- (1)支持学生考勤、进出实验室考勤配置；

- (2)管理员可配置学生考勤规则，学生考勤记录和统计按照规则计算；

- (3)管理员可设置多个实验室考勤时间段；

- (4)教师可按权限查看各实验室考勤情况和统计，也可手动为学生记录、补正考勤，支持导出报表；

- (5)支持考勤设备管理，支持班主任为学生换卡、补卡。

- 10、云屏管理

- (1)可以通过后台远程查看所有云屏当前的在线/离线和使用/未使用等状态；

- (2)可以通过后台查看所有云屏的类型、安装位置、编号、版本号等基础信息；

- (3)可以通过后台远程关闭一块或多块云屏也可以通过后台统一关闭所有云屏；

- (4)可以手动设置一块或多块云屏的定时开关机时间；也可以统一设置所有云屏的定时开关机时间。同一云屏可以在不同的星期设置不同的定时开关机时间；

- (5)如后续推送新的云屏版本，可以通过后台远程升级云屏版本。

- 11、自定义模块

- (1)支持班牌模板可由管理员与老师自定义，管理员可以发布管理学院范围的模板；

- (2)支持可以在模板上自由增加图形、富文本、文本、视频、音频等组件，可实现位置、大小自由拖拽，支持设置组件的各类属性；

- (3)支持可以在模板上自由增加班牌模块组件，比如班通牌知、照片墙、云视频等，可实现组件的拖拽排版，可设置组件的播放速度等属性；

- (4)支持模板的修改、删除、发布、取消发布、预览等功能；支持模板发布后，班牌中及时展示本模板。

- 12、模块配置

- (1)可自定义各个模块的名称。同一模块在不同的云屏可以自定义不同的名称。

- (2)可自定义各个模块的图标。同一模块在不同的云屏模块可以自定义不同的图标样式；

- (3)图标可选择系统默认图片，也可选择自定义上传的图片。

- (4)可自定义云屏上需要显示的模块，禁用不需要的模块；可通过拖拽各模块的顺序，修改各模块在云屏中显示的位置。

- 13、班牌通知

- (1)老师可以通过网页和手机上传发布通知，可设置通知的发布范围、发布显示时间等，相应云屏模块的云屏上会展示发布的通知，点击后可查看详细通知。

- 14、媒体播放

- (1)老师可以通过网页发布媒体视频，可设置视频的发布范围、播放时间等，相应云屏模块的云屏上会进行视频的播放，也可在云屏中点击视频后进行播放。

- 15、照片墙

- (1)老师可以通过网页和手机上传照片，相应云屏模块的云屏上会展示所有照片信息，点开可查看大图。

- (2)可设置在云屏中显示的照片的所在的文件夹。

- (3)可设置照片锁屏；可置顶照片。

16、资源中心

- （1）管理员可以在后台上传文档、视频、图片、office等教学资源。

- （2）学生可以随时在班牌的资源中心查看这些教学资源。

三、电子班牌终端软件

1、支持对所有班级智慧云屏进行独立模块配置：

(1)可自定义各个模块的名称。同一模块在不同的实验实可以自定义不同的名称。

(2)可自定义各个模块的图标。同一模块在不同的实验室可以自定义不同的图标样式；

(3)图标可选择系统默认图片，也可选择自定义上传的图片。

(4)可自定义云屏上需要显示的模块，禁用不需要的模块。

(5)可通过拖拽各模块的顺序，修改各模块在云屏中显示的位置。

2、云屏管控：

(1)可以通过后台远程查看所有云屏当前的在线/离线和使用/未使用等状态。

(2)可以通过后台查看所有云屏的类型、安装位置、编号、版本号等基础信息。

(3)可以通过后台远程关闭一块或多块云屏；也可以通过后台统一关闭所有云屏。

(4)可以手动设置一块或多块云屏的定时开关机时间；也可以统一设置所有云屏的定时开关机时间。同一云屏可以在星期设置每天不同的定时开关机时间。

(5)如后续推送新的云屏版本，可以通过后台远程升级云屏版本。

3、系统显示学校Logo、天气情况、日期时间。

4、云屏智能显示实验室名称、教师、学生数；

5、老师可以通过网页和手机上传云屏通知、照片墙（支持首页获取照片墙前5张进行循环轮播）、班级课程表、学科作业。

6、照片墙：老师可以通过网页和手机上传照片（管理员可管理学院、教师管理本班），相应班级的云屏上会展示所有照片信息，点开可查看大图。

7、学生考勤：云屏支持IC/ID/NFC卡考勤；支持班主任老师对学生补卡、换卡；支持考勤设备管理。支持AI智能人脸识别考勤。支持班主任老师对学生手动考勤。查看与统计：学院管理员可以查看与统计全校每个班级的考勤信息；班主任查看与统计本班的考勤信息（电脑与手机）。考勤信息支持导出报表。

8、资源中心：班主任或管理员可以在后台上传文档、视频、图片等教学资源。学生可以随时在班牌的资源中心查看这些教学资源。

9、自定义模块：云屏模板可由管理员与班主任老师自定义：有权限的老师可以在幕布上自由增加云屏应用模板，比如图文、通知、作业、视频等，可实现自由拖拽排版。同步支持电脑端与移动端操作。

- 标的物2：指纹锁技术参数

- 半导体开门方式：

- ▲1、指纹锁；

- ★2、半导体；

- ▲3、指纹容量≥100枚；

▲4、数字密码；

▲5、开锁方式：指纹/磁卡/密码/小程序；

6、主体材料铝合金一体；颜色黑色/铜色；

7、尺寸≥250x60x20mm；适合门厚40-120mm；

8、工作电源适用范围：4节7号电池木门/防盗门/非标门。

- 标的物3：摄像头技术参数

▲1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲2、最大可输出≥400万(2560×1440)@25fps；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥50米；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

▲7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

8、内置MIC；

9、支持DC12V/POE供电方式；

10、IP66防护等级。

- 标的物4：硬盘录像机技术参数

▲1、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲2、支持≥1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- ▲3、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

- ▲4、自带≥4个SATA接口，最大支持满配16T硬盘；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- 5、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；

- ▲6、最大支持16路本地同步回放；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲7、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

8、支持APP可实现手机远程预览/回放/配置；

9、支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

- 标的物5：监控硬盘技术参数

★1、硬盘容量: ≥8T；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

2、尺寸: 3.5 英寸；

3、接口类型: SATA；

4、硬盘转速: ≥5400 转/分钟；

★5、转缓存容量: ≥64MB6；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲6、保证新建摄像机至少存储15 天录像。（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

- 标的物6：8口千兆POE 交换机技术参数

★1、实配固化 10/100/1000M 以太网端口≥9 个（其中8个口支持 PoE 及 PoE+供电，PoE 功率≥120W）；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

★2、交换机满足交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.392Mpps；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

3、产品支持端口防雷≥4KV（非防静电）；

▲4、工作温度范围0-40°C；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

▲5、产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub 等设备形成的环路而导致网络故障；

6、交换机支持手机APP管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

- 标的物7：48口千兆POE交换机技术参数

★1、支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

★2、支持PoE供电口≥48个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W；（需提供满足本条指标要求的彩页或技术白皮书或说明书等证明材料佐证并加盖供应商公章佐证）

3、设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器的供电需求，满足远程供电需求；

4、支持远程管理PoE，支持远程重启PoE端口；

5、交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps；

6、支持 MAC地址容量≥16K；

7、支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

8、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；

9、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；

10、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；

11、支持防雷等级≥6KV；支持QOS，支持端口流量限速；

12、支持多种管理方式，中文WEB界面；支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；

13、工作温度范围-0℃-50℃。

- 标的物8：超五类网线技术参数

1、均匀双绞结构，线对之间串扰小，产品符合现行技术标准；

2、支持千兆以太网信号传输；

3、无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小；PVC 护套，耐磨、抗拉强度高；

4、阻燃线缆，有效降低干扰，确保信号传输质量。

- 标的物9：辅材技术参数

★1、根据项目需求配备辅材（PVC 管、配件、水晶头、扎带、线槽等）。（提供单独的承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

- 四、商务要求（★为实质性参数）

★1.交货时间

自合同签订之日起30个工作日内到货、60个工作日内完成安装、调试、检测、试运行直至所投设备（货物）全部正常运行。具体日期以合同签订为准。

★2.交货地点

西南科技大学校内指定位置。

★3.履约保证金

第一，金额：合同金额（成交金额）的5%

第二，交款方式：网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金方式缴纳至采购人。

第三，收款单位：西南科技大学。

开户银行：中国农业银行绵阳西南科技大学支行

账号：22-240901040000456

第四，交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。

第五，退款时间和方式：自本项目履约验收合格且成交供应商协助采购人完成本项目涉及采购标的物资产入库后起30日内，由成交供应商向采购人提出申请，采购人根据成交供应商实际履约情况（无息）退还。履约保证金不予退还情形应包括履约验收结果不合格或成交供应商未按合同履约或其他违反国家相关法律法规的情形。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴学校财务部门。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

★4.履约验收标准与方法

(1)验收组织方式：自行验收

(2)是否邀请本项目的其他供应商：否

(3)是否邀请专家：否

(4)是否邀请服务对象：否

(5)是否邀请第三方检测机构：否

(6)履约验收程序：一次性验收

(7)履约验收时间：成交供应商须依据本项目合同条款、技术服务协议全部供货且安装、调试、检测、试运行、使用培训直至所投设备（货物）全部正常运行完成后，向采购人提出履约验收申请，采购人在收到成交供应商提出的履约验收申请后15日内自行组织验收（成交供应商须配合采购人的验收工作），验收本项目合同总金额的100.00%。若因故推迟验收的，采购人应及时通知成交供应商变更后的具体时间，但原则上不超过成交供应商向采购人提出履约验收申请后30日内完成首次履约验收。

(8)技术履约验收内容：按照磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

(9)商务履约验收内容：按照磋商文件商务要求及供应商响应商务要求内容进行验收。

(10)履约验收标准：本项目采购人将参照政府采购相关法律法规、《西南科技大学货物、服务采购项目履约验收管理办法》（西南科大资实字〔2018〕10号）、《关于进一步加强履约验收管理的通知》（西南科大资实字〔2021〕3号）的有关要求组织实施，并遵循本项目合同条款、技术服务协议、磋商文件要求以及成交供应商响应文件响应及承诺内容自行组织验收。

(11)履约验收其他事项：双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在磋商文件和供应商响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(12)验收内容及标准：其他未尽事宜将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库 (2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

★5.款项支付方式、进度

(1)经采购人组织履约验收合格且成交供应商协助采购人完成本项目涉及采购标的物资产入库后，成交供应商须依据本项目成交金额，及时向采购人提供真实有效的增值税专用发票。采购人在收到成交供应商提供的增值税专用发票后30日内，采购人依据合同金额向成交供应商支付全额货款。

(2)若结算时双方存在款项争议，待争议解决后再支付货款，付款手续按采购人财务相关规定进行。成交供应商未提供符合规定的发票及货物验收单等资料或资料不齐全、不符合约定的，采购人有权拒绝付款，因此导致迟延付款的责任及造成的采购人损失由成交供应商自行承担，且成交供应商不得因此拒绝履行合同，否则应按合同约定承担违约责任。

(3)若当年年底按照约定不能支付的，采购人应及时告知成交供应商，并顺延至次年上级财政预算下达后继续支付全额货款。

★6.对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施

(1)符合政策要求的中小企业经采购人组织履约验收合格且成交供应商协助采购人完成本项目涉及采购标的物资产入库后，成交供应商须依据本项目成交金额，及时向采购人提供真实有效的增值税专用发票。采购人在收到成交供应商提供的增值税专用发票后20日内，采购人依据合同金额向成交供应商支付全额货款。

(2)若结算时双方存在款项争议，待争议解决后再支付货款，付款手续按采购人财务相关规定进行。成交供应商未提供符合规定的发票及货物验收单等资料或资料不齐全、不符合约定的，采购人有权拒绝付款，因此导致迟延付款的责任及造成的采购人损失由成交供应商自行承担，且成交供应商不得因此拒绝履行合同，否则应按合同约定承担违约责任。

(3)若当年年底按照约定不能支付的，采购人应及时告知成交供应商，并顺延至次年上级财政预算下达后继续支付全额货款。

★7.质保及售后服务要求

(1)本项目成交供应商须提供所投设备（货物）质保3年，自采购人自行组织的验收合格之日算起。在质保期内，本项目涉及采购标的物出现任何故障质量问题，成交供应商应提供7×24小时的技术支持服务，60分钟内电话响应，一般性故障在8小时内提供解决方案，复杂性问题在24小时内提供解决方案。

(2)在质保期内，若采购人依据成交供应商提供的解决方案无法解决故障质量问题的，成交供应商须在收到采购人通知后24小时内及时指派专人至现场解决，并承担由此发生的所有费用。针对同一故障点成交供应商委派专人赴现场第一次未能解决的，成交供应商须向采购人提供相同的设备（货物）给予采购人临时使用（相关费用由成交供应商自行承担）。赴现场第二次解决时间由成交供应商与采购人协商为准，但不得超过采购人向成交供应商提出故障质量问题之日起15日。

(3)在质保期内，如果针对同一故障点连续2次成交供应商现场无法解决故障质量问题的，成交供应商须进行重新供货更换全新的设备（货物），重新供货时间由成交供应商与采购人协商为准，但不得超过同一故障点成交供应商委派专人赴现场第二次解决之日起15日。成交供应商在约定的时间内重新供货更换全新的设备（货物）后，还须提供相应的安装、调试、检测、试运行直至所投设备（货物）全部正常运行，该设备（货物）的质保期重新计算，质保期内成交供应商的责任义务重新履行。

(4)在质保期内，第一次重新供货更换全新的设备（货物）在新的质保期内再次出现任何质量问题的，成交供应商须在收到采购人通知后15日内第二次重新供货更换全新的设备（货物），还须提供相应的安装、调试、检测、试运行直至所投设备（货物）全部正常运行，该设备（货物）的质保期重新计算，质保期内成交供应商的责任义务重新履行。

(5)在质保期内，如设备（货物）经成交供应商连续2次重新供货更换全新的设备（货物）后仍不能达到采购合同和技术服务协议约定的质量标准，采购人可依法追究成交供应商的违约责任，成交供应商应承担全部合同价的赔偿责任，全额退还本项目采购资金。

(6)质保期内产生的远程支持服务、现场硬件更换服务、所投设备（货物）维修、更换以及相关人工、运输、包装等费用，由成交供应商自行考虑在投标报价中，采购人不再另行支付其他费用。

★8.包装方式及运输

本项目涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵西南科技大学校内指定地点。

（1）包装：设备（货物）包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。设备（货物）包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装设备（货物）的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面应清洁。组件排放整齐，不可有高低不平。外包装箱表面不应该有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响箱体安全。

（2）运输：装运设备的运输工具应清洁、干燥、无污染物。敞车运输时，必须用防雨布盖好，以保证设备不被雨(雪)浸入。设备（货物）中转时，应堆放在库房内。短暂露天堆放时，必须用防雨布盖好，设备（货物）在装卸时，应采用合适的装卸方式，严防将包装箱(件)损坏，包装箱应注意谨慎堆放，防止设备（货物）碰伤。装载时，运输车辆与包装箱之间、包装箱之间应用防震减压的填充物填实，不得留有空隙，防止在运输途中造成货物之间互相碰撞、摩擦，避免发生箱体移位。避免货物在运载工具上的堆码不当，使底层货物承载过重，造成包装破损，甚至商品在运输过程中变形，损坏。在运输过程中避免接触腐蚀性物质。

★9.违约责任与解决方式

第一，违约责任：

（1）因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（2）成交供应商工作人员在校内设备供货及验收期间的人身财产安全由成交供应商自行负责，发生安全责任事故导致采购人、成交供应商和他人财产损失、人员伤亡的，由成交供应商承担相应经济责任和法律责任，发生其它安全事故按照相关法律法规处理。

（3）成交供应商提供设备到货以后，未经采购人验货，或者虽经采购人验货但验货不合格，采购人有权拒收，且所造成的一切后果及所产生的所有费用由成交供应商承担；即使采购人验货后，仍然不能免除成交供应商的设备供货质量责任，由此造成的一切后果由成交供应商承担全部经济责任和法律责任。

（4）对超过交货时间的处罚：成交供应商超过交货时间的，每天按照合同金额的5%的标准进行扣款，并视成交供应商未按合同履约（因不可抗力事件或为配合学校正常的教学、生活秩序而耽误的交货时间，经成交供应商书面提出，由采购人签字确认以后，耽误的时间可顺延）。成交供应商逾期10日（不含）未能够将所投设备全部供货、安装、调试、检测、试运行、使用培训直至所投设备（货物）全部正常运行完成的，采购人将视成交供应商放弃履约，并将成交供应商有关情况以失信行为记入诚信档案。由此造成的后果，由成交供应商自行承担。

（5）其他未尽事宜以合同约定为准。

2.解决争议的方法：

（1）因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

（2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。

★10.其他

(1)报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、专用工具、设备运输、保险、安装调试服务、技术资料、技术服务、技术培训、获取非自有知识产权的费用和磋商文件规定的其它费用。

(2)本项目履约过程中（含质保期）的供货、安装、调试、检测、试运行等过程的安全责任由成交供应商自行承担。

(3)所有设备需达到使用条件，所产生的费用包含在报价内，到达使用条件所需的辅材等产权归属采购人。

(4)本项目不组织供应商踏勘现场。

(5)设备安装调试完成并经采购人验收合格后，成交供应商须根据采购人实际需求，提供相应的使用培训保证采购人使用。

- 五、其他要求

1、供应商针对本项目提供售后服务方案，应包括：①售后服务流程；②现场质保服务支持能力保障措施；③质保备品备件供给方案；④售后服务质量保障范围与措施。

2、供应商针对本项目提供项目实施方案，应包括：①实施组织架构及人员配置安排；②项目实施过程控制及进度安排；③项目风险控制；④质量保障措施；⑤特殊情况的应急预案。

注：1、以上打“★”号的为本次磋商项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、以上打“▲”号的为本次磋商项目的重要性条款，应尽量满足。

3、本章所包含的全部采购需求（本章第三、四条采购需求），在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。