| 四川卫生康复职业学院拟采购2022年临床医技学院智能医疗装备采购项目市场调研表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（加盖鲜章）： 联系人及电话： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） | 报价产品参数（必填） |
| 1 | 电工技术综合实验装置 | 一、技术性能需求 1、输入电源：三相四线(或三相五线) 380V±10% 50Hz 2、工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3、外形尺寸：约167×70×153cm3 4、装置容量：＜1.5KVA 二、装置的配备需求 装置主要由电源仪器控制屏、实训桌、实训挂箱及三相鼠笼电机等组成。 (一)电源仪器控制屏需求 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。为实训提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、数控信号源及各种测试仪表等。具体功能如下： 1、主控功能板 1.1 三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5KVA/0～450V，克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。 1.2 提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。 1.3 提供一路0～500mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、500mA三档，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤５×10-4 ，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 1.4 设有照明220V/30W日光灯一盏，供实训照明用；还设有220V/30W的日光灯灯管一支，将灯管的四个头引出以供实训用。 1.5 设有真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。 2、功率输出函数发生器： 1）采用直接数字频率合成（DDS）产生高精度正弦波，方波和三角波。 2）大屏幕LCD显示输出频率、波形、减值。 3）正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω，失真度<1%（0.1HZ-- 1KHz）。 4）频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用数字键盘直接输入数字设定频率。 5）输出幅度采用电位器调节，正弦波输出具有20db,40db衰减。 6）方波占空比可调, 调节范围：1%-99%调节；方波和三角波采用TTL电平输出。 7）内外测频功能：频率计最高测量范围0.1HZ -100MHz，自动换档。 3、仪表、受控源功能板 3.1 智能交流数字电压表 交流数字电压表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-500V，频率范围：10Hz-20Hz。测量精度为0.5级。 3.2智能交流数字电流表 交流数字电流表1只，采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器，配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-5A，频率范围：10Hz-20Hz。测量精度为0.5级。 3.3 直流数显电压表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-500V。手动量程为：2V、20V、200V、500V。测量精度为0.5级。 3.4 直流数显毫安表一只，采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA、5A。测量精度为0.5级。 3.5 受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能。此外，还设有±12V两路直流稳压电源，并有发光管指示。 4.实验室智慧用电安全控制系统功能要求 智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。 1）智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止！ 2）手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。 3）PC端软件：每个设备状态信息显示，具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关！ 4）后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：①、包含监控管理：实时视频监控每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间！②、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。 5）报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。 6）用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。 (二)实训桌 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。 (三)实训组件挂箱要求 1、电路基础实训箱 提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点）、叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路（L用空心电感）、R、C串并联选频电路及一阶、二阶动态电路等实训。 2、交流电路实训箱 提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实训。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯罗口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座；日光灯实训器件有30W整流器、电容器（1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V）、启辉器及短接按钮；互感线圈一组，实训时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实训时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实训方便；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原副边均设有保险丝便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器应用等实训。 3、元件箱 有三组高压电容（每组1uF/500V、2.2uF/500V 、4.7uF/500V高压电容各一只），用以改变功率因数实训；提供实训所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。 4、单相智能功率、功率因数表 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅。 5、受控源(四路)、回转器、负阻抗变换器 提供流控电压源CCVS、压控电流源VCCS、压控电压源VCVS、流控电流源CCCS、回转器及负阻抗变换器等实训模块。 6、继电接触控制 提供交流接触器（线圈电压380V）三只，热继电器一只，时间电器一只，5P熔断器一只，3H按钮一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实训接线用。 7、智能型真有效值交流数字毫伏表 1)测量范围：0.2mV～600V, 设置200mV、2V、20V、200V、600V五档量程，具有量程自动切换,超量程自动报警功能。 2)TFT液晶屏显示四位测量值。 3)测量精度：±0.5%+5。 4)频率范围：10Hz～600KHz。 5)输入阻抗：1MΩ，输入电容≤30pF。 6)抽样率：5次/秒 7)工作温度范围：-20℃～+50℃。 8)上位机具有实时监视及关断功能。 9)仪表采用现代化技术，液晶中文显示，具备智能化数字化，具备人机界面，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程保护、短路保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。 8、实训连接线 根据不同实训项目的特点，需配备两种不同的实训联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。 9、配套教学数字软件资源要求（必须要求提供正版软件，避免产权纠纷，便于日后升级，要求提供一个加密锁，便于管理） （1）低压电工作业培训教学软件 需根据教育部有关专业教学大纲而设计研制，应包含电工初步（电工基础、电工仪表、导线连接、安全用具、安全标志）、基本操作（低压电器、电机与变电器、照明电路、电子技术）、风险排除（灭火器类型、灭火器使用）、触电急救（触电方式、防护措施、接地与接零、心肺复苏）4大模块，不少于15个实训单元，不少于72个实训项目。 （2）电子仪表仪器仿真教学软件 需包含常用电子测量仪器、信号（函数信号、高频信号、彩色电视信号）发生器、电子电压表（毫伏表、数字万用表）、电子计数器、双踪示波器、扫频仪等六类仪器，每类仪器设有仪器简介、面板介绍、使用方法、仿真实训等4个学习任务。具有职业性、情境性、交互性、工艺性、智能性。本产品性能价格比高，是电子技术仿真实训室必备的主体软件。 （3）电机与变压器仿真教学软件 需包括功率电机、控制电机、信号电机和变压器4个实训单元，共18个典型的实训项目，每个实训项目下设有外形结构、工作原理、拆装过程、故障检测、常见应用、考考你等数目不等实训任务。 要求本软件既可支持教师的课堂演示教学，亦可支持学生进行课前预习，重点支持学生在理论课后进行的自主仿真实训，并可在此基础上实现技能考核。 五、最少需满足的实训项目 1.基本电工仪表的使用与测量误差的计算 2.减少仪表测量误差的方法 3.线性与非线性电路元件伏安特性的测绘 4.电位、电压的测定及电路电位图的绘制 5.基尔霍夫定律训证及故障判断 6.叠加定理训证及故障判断 7.电压源与电流源的等效变换 8.戴维南定理的训证 9.诺顿定理训证 10.双口网络测试 11.互易定理训证 12.受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实训研究 13.典型电信号的观察与测量 14.RC一阶电路响应的测试 15.二阶动态电路响应的研究 16.R、L、C元件阻抗特性的测试 17.RC串、并联选频网络特性测试 18.R、L、C串联谐振电路的研究 19.用三表法测量交流电路等效参数 20.正弦稳态交流电路相量的研究 （日光灯功率因数提高实训） 21.互感实训 22.单相铁心变压器特性的测试 23.三相交流电路电压、电流的测量 24.三相电路功率的测量 25.单相电度表的校训 26.功率因数及相序的测量 27.负阻抗变换器及其应用 28.回转器及其应用 29.接触器点动正转控制线路 30.具有自锁的正转控制线路 31.具有过找保护的正转控制线路 32.接触器联锁的正反转控制线路 33.按钮联锁的正反转控制线路 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 传感器综合实验平台 | 一、主控台： 平台参考尺寸不小于：580×420×200mm供电AC220V,50HZ，功率小于500W，具有自动语音故障报警检测功能，平台具备急停保护功能，焊接平台功能，具有示波器、工具箱等存放格。产品必须是成熟产品提供产品实物照片。 1.1.基础原理性实验： 传感器的设计结构采用透明化材质，便于学生对原理的认知，主要包含力、光、磁、电、温度、位移、振动、转速等各项基础原理性实验。 1.2.设计开放性实验： 实验台系统模块采用模块化分布式设计理念，含温度加热系统、转动源、振动源等提供标准的信号输入输出接口、多功能计算机数据采集卡，STM32测控单元等，485总线接口，无线网络传输接口，实验设备可以通过1.485总线组网、2.无线组网组网共2种组网方式实现智能联网、远程监控，形成一个集传感器原理、工程实训、二次开发、课题研究等多功能综合教学闭环系统。在完成典型教学实验的基础上，学生可自主进行二次开发设计性实验，需提供多项课程设计实验案例。 1.3. 扩展应用性实验： 实验台可扩展基于Python虚拟仪器实验，需提供多个综合性实验案例和研究课题，配有实验指导书，并提供通讯协议说明以及基于Python编程环境的40种传感器编程指导实例，每种实例必须源代码实时显示运行控制，学生更改算法实现最优化控制读取。（要求提供1.3所包含的功能演示视频，视频要求体现招标文件的功能要求） 二、测试源模块软硬件系统： 2.1.转速控制实训装置：采用无刷直流电机(BLDCM)是一种多变量、强耦合、非线性、时变的复杂控制系统,传统的PID控制很难实现无静差控制.可利用无刷直流电机的电压与转矩转速方程,通过调节PID参数来实现转速控制.采用模糊原理对PID参数进行模糊化,根据电机参数的变化,对PID参数进行在线调整,取得了高精度的转速控制.仿真和实验结果,能够实现响应速度快、无超调、控制精度高;且系统对干扰和参数变化具有较强的鲁棒性,动、静态性能均优于传统的PID控制和单纯的模糊控制，本装置控制精度精确到1转。 2.1.1.电机速度采用光电检测技术和电磁检测技术两种方式，其中电池检测是无源检测方式，利用电磁感应原理，用于研究流体切割磁力线所产生的感应电势与流体速度成正比的关系的控制原理。 2.1.2.控制板卡是专门针对直流电机调速，传感器测控，运动控制多轴运动等深度开发，配套软件的精典算法和模拟控制。 2.1.3.上位机软件采用Python软件，实现在线检测、控制、参数修改、数据的存储分析、打印、保存装置具有安全保护，提供IEC标准信号及相关测试点供数据采集接入进行编程实验。提供独立打包一键安装的Python编程环境，安装简单有效。（要求提供2.1-2.1.3包含的功能演示视频，视频要求体现招标文件的功能要求）。 2.2.高性能数据采集系统硬件： 数据采集卡采用工业级的解决方案，要求达到高精度测量和动态范围，接口部分采用USB接口，既能满足完全的实验要求，也可作为科研人员进行的科研开发使用，具体核心功能指标必须满足以下要求： 2.2.1.具有8路模拟量输入：6路单端电压输入或3路差分输入，2路电流输入。 2.2.2.ADC分辨率：12位。 2.2.3.最大采样速率：100K/S(全通道下)，单通道下不低于200K/S。 2.2.4.具有多种采样方式：定时采样，定长采样，单步采样，实时采样。 2.2.5.具有输入低通滤波，过压保护功能。 2.2.6.具有16路数字量输入输出：8路输入，8路输出。 2.2.7.支持波形输出：正弦波，方波，三角波，锯齿波任意波形,上位机软件可采集可调节。 2.2.8.波形频率可调：范围0-10000HZ，可达三路以上，上位机软件显示控制。 2.2.9.支持485通讯协议。 2.2.10.投标时提供不低于12种独立功能软件操作界面。 2.3系统软件： 2.3.1.系统软件完全匹配数据采集卡使用，实时采集实验数据，对数据可进行动态或静态处理和分析及PID控制等。 2.3.2.系统软件具有实时显示PID正弦波控制、PID方波控制等各种波形控制功能，必须在2秒内就可稳定将各种PID波形进行精准控制，其控制周期分四挡可选，控制幅度范围分8档可选，三种曲线以不同色彩实时显示。 2.3.3.要求 PID参数及输出值可以随时进行更改，测得数据可实时保存打印，可自动形成EXCEL文档保存；具有工业应用传感器检测，超声波距离检测，电涡流材质判别等功能；上位机软件实时显示判断，所有测得数据均可以根据院系管理工作的自定义需要对学生、学号等信息进行保存打印，且自动形成EXCEL文档保存，方便老师对学生的学习情况进行后续存档考核。 2.3.4.系统软件FPS可三挡修改，可随意更改软件界面图片，以方便用户根据不同的管理需要使用。 2.3.5.系统软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作。 2.3.6.系统软件必须采用Python最新教学编程语言，提供world版通信协议及编程入门指导，具有WORLD版的对应功能的编程示例，编程实例源代码开放且不低于50个编程实例指导，并且都有对应的源代码及world说明。促进学生软件学习，真正做到软硬件结合。（要求提供2.3.1-2.3.6包含功能演示视频，视频要求体现招标文件的功能要求） 2.3.7.投标时提供系统软件操作界面；提供基于python语言为载体的计算机软件著作权登记证书及基于485无线传感网络远程监控系统软件证书复印件(原件备查)；中标人在公示期内到用户单位，对以上功能进行演示验证，演示不合格按虚假承诺处理，废除中标资格。 2.4.无线网络模式信息终端控制系统：（要求提供2.4.1-2.4.5功能演示视频，视频要求体现招标文件的功能要求） 2.4.1.具有双向交互的综合管理功能，可同时实时采集监控最多199个学生实验数据。 2.4.2.完全匹配数据采集卡使用，老师可实时远距离无线监控任一学生设备上电压、频率、电流、动态波形的实时数据并形成列表和图形；对数字量采集信号远距离实时查看和控制且不低于八通道同时查看、所得数据并形成列表和图形。 2.4.3.针对传感器应用、可实时远程查看各种传感器运行状态、至少不低于10种传感器，可监测任意波形输出。 2.4.4.可实时采集远程监控PID控制单元的实验数据，包含手动电机测试的数据、转速测试的所有数据，并形成图形数据列表，对数据进处理和分析、控制，并且可靠稳定。可自由查看、控制和切换不卡顿不死机。 2.4.5.具有虚拟示波器功能，对数据进行动态或静态处理和分析，并能对波形进行频谱分析、失真度仪计算；软件实验数据库具有数据管理功能，可对记录进行添加、删除、查询、编辑、打印等操作。 2.5.基于485网络模式信息终端采集控制系统：（要求提供2.5.1-2.5.3包含功能演示视频，视频要求体现招标文件的功能要求） 2.5.1各实验台可通过地址设置联网，通过一台计算机可根据地址采集任何一台实验台的传感器数据信息，提供通讯协议代码，提供上位机监测软件，实现对各检测单元的检测控制功能。 2.5.2软件系统可以通过485总线A,B端口同时采集工业485传感器温度、湿度、照度等输出信号并且可以根据传感器输入指令接收返回指定换算对应的传感器值。且软件系统可以实时读取485总线传感器数据。 2.5.3总线485组网实验可以同时在线监测控制199位同学的传感器实验台数据，可以随意分配地址，随意切换主机从机。可以通过上位机软件读取电压数据以及控制每个节点的电压输出等。 备注：序号2.4和2.5实验系统功能须完整安装在同一系统终端上同时使用,所有软件必须为原厂自主开发界面体现公司品牌LOGO开发，以便后续升级改造。拒绝使用网络上或淘宝上的测试版三无盗版软件。 2.6.基础传感器及模块电路： 2.6.1.传感器配置：电阻应变式传感器（量程：0- 200g 精度：±0.5%）；霍尔转速传感器（转速：2400转/分）；磁电转速传感器（转速：2400转/分）；压电式传感器（精度：±2%）；电涡流传感器（量程：±2mm 精度：±3%）；光纤位移传感器（量程：±10mm 精度：±2%）；光电转速传感器（转速：2400转/分）；压阻式压力传感器：量程15Kpa，供电≤4V；PN结温度传感器：利用半导体PN结良好的线性温度电压特性制成的测温传感器，灵敏度-2mV/℃；半导体热敏电阻 NTC：温度系统为负，25℃时为10KΩ；气敏传感器：酒精，测量范围：50—2000ppm；湿敏电阻：高分子薄膜电阻型RH:几MΩ—几KΩ，响应时间吸湿、脱湿小于10秒，湿度系数0.5 RH%/℃，测量范围10%R11--95%RH，工作温度0℃--50℃；Pt100铂电阻：量程常温～200℃ 线性±4% -200～650℃ ；K型热电偶：量程常温～300℃ 线性±4% -40～1000℃ ；E型热电偶：量程常温～300℃ 线性±4% -40～800℃ 2.6.2.电桥：用于组成应变电桥，提供组桥插座，标准电阻和交，直流调平衡网络。 2.6.3.差动放大器：通频带0-10kHz，可接成同相，反相，差动输入结构，增益为1-100倍的直流放大器。 2.6.4.电容变换器：由高频振荡，放大和双T电桥组成的处理电路。 2.6.5.移相器：允许最大输入电压10Vp-p，移相范围≥±20°（50kHz时）。 2.6.6.相敏检波器：可检波电压频率0-10kHz，允许最大输入电压10Vp-p，极性翻转整形电路与电子开关构成的检波电路。 2.6.7.电荷放大器：电容反馈型放大器，用于放大压电传感器的输出信号。 2.6.8.低通滤波器：由50Hz陷波器和RC低通滤波器组成，转折频率35Hz。 2.6.9.涡流变换器：输出电压≥∣8∣V（探头离开被测物）；变频调幅式变换电路，传感器线圈是振荡电路中的电感元件。 2.6.10.光电变换座：由红外发射、接收管组成。 三、传感器AR套件软件要求：（手机端每批设备配一套教师机使用） 1、手机端提供不少于3种传感器AR功能套件，该套件课充分展现传感器的结构原理。传感器仿真系统软件。 以上需提供手机APP端实验操作截图和软件运行功能截图。 2.可通过手机扫描书本图片来实现实验的动态AR展示。APP需要有授权原厂家LOGO及厂家名称，拒绝淘宝或其他三无产品。 3.投标文件中提供传感器3D仿真计算机软件著作权登记证书复印件。 四、折点修正电路单元：（每批设备配一套使用） 该电路具备对非线性信号进行明显有效的三折点线性化修正。折点电压范围可达到1.2-10V。（投标时提供完整指导书及功能演示截图） 五.传感器实验设备、须满足且不少于以下所列实验与应用项目功能要求： （一）基础传感器原理认知与应用实验： 1.金属箔式应变片――单臂电桥性能实验 2.金属箔式应变片――半桥性能实验 3.金属箔式应变片――全桥性能实验 4.金属铂式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 5.直流全桥的应用——电子称实验 6.移相实验 7.相敏检波实验 8.交流全桥性能测试实验 9.交流激励频率对全桥的影响 10.交流全桥振幅测量实验 11.扩散硅压阻式压力传感器的压力测量实验 12.差动变压器性能实验 13.差动变压器零点残余电压补偿实验 14.激励频率对差动变压器特性的影响实验 15.差动变压器的应用——振动测量实验 16.差动电感式传感器位移特性实验 17.激励频率对电感式传感器的影响 18.电容式传感器的位移特性实验 19.电容传感器动态特性实验 20.直流激励时霍尔传感器的位移特性实验 21.交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验 22.磁电式传感器的测速实验 23.压电式传感器振动实验 24.电涡流传感器的位移特性实验 25.被测体材质、面积大小对电涡流传感器的特性影响实验 26.电涡流传感器的应用——电子称实验 27.电涡流传感器转速测量实验 28.电涡流传感器计算机材质判别实验 29.PT100温度控制特性实验 30.K型热电偶温度特性实验 31.Pt100铂电阻温度特性实验实验 32.光电转速传感器的转速测量实验 33.气敏（酒精）传感器量纲转换实验 34.湿敏传感器量纲转换实验 （二）计算机分析与软件应用实验： 35.K型热电偶板卡采集实验 36.E型热电偶板卡采集实验 37.物体计数计算机采集实验 38.PT100板卡采集实验 39.数据单步采集实验 40.数据定时采集实验 41.最小二乘法非线性计算应用 42.两端点法非线性计算应用 43.模拟量输入测试分析实验 44.开关量输入实验 45.模拟量输出实验 46.开关量输出实验 47.手动电机控制实验 48.PID正弦波控制实验 49.PID方波控制实验 50.转速测试实验 51.基于Python串口通信应用 52.基于Python多线程串口通信应用 53.基于Python界面设计应用 54.基于Python界面与逻辑分离应用 55.基于Python通信与显示应用 56.基于Python模拟量多通道读取应用 57.基于Python模拟量单通道读取应用 58.基于Python开关量频率读取应用 59.基于Python开关量计数读取应用 60.基于Python开关量状态读取应用 61.基于Python控制模拟量输出应用 62.基于Python控制开关量输出应用 63.基于Python模拟量定时读取应用 64.基于Python模拟量动态采样读取应用 65.传感器计算机材质判别实验 66.多台设备无线组网实验 67多台设备485组网实验 68.RS485网络远程数据采集实验 69.RS485网络远程输出控制实验 70.多折点修复实验 | 30 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 超声示教仪 | 总体要求 1：为方便教学整机分为数字板和模拟板两部分。 2：仪器面板故障设置及信号测试点用拔插方式，方便教学。 3: 采用模拟延迟线聚焦技术 二：模拟部分 1：面板有发射部分原理图，并标注有发射触发信号、发射高压脉冲信号、探头开关高压信号、探头回波信号测试点。 2：能测试回波信号的初级放大信号。 3：用模拟延时线实现接收聚焦，并能测试变孔径控制信号，初级波束合成信号。 4：独立动态滤波电路，能测试不同参数下滤波效果和显示图像的变化关系。 5：单独测试的TGC电路，展示TGC控制和放大倍数关系，可单独测试。 6：单独的对数压缩电路，理解对数压缩的必要性。可单独测试对数压缩系数。 7：检波电路，单独做检波实验，理解解调的过程。 8：边缘增强电路，可单独做边缘增强实验。 9：回波信号输出滤波，单独看到超声回波信号波形。可让学生看到不同介质的回波信号。 三：数字部分 1：单片机部分信号测试，能测试与单片机相关的信号，不同模式下单片机状态。 2：AD变换、帧相关信号处理过程关键信号测试实验。 3：DSC变换部分信号测试。 4：单片机和字符图形部分实现实验。 5：测试图像和图形合成后的信号。 6：DA变换及视频输出实现。 7：发射信号、变孔径信号、高压开关控制信号测试。 8：EFC信号、TGC信号输出，测试这两个控制信号和图像变化的关系。 9：VGA信号、复合视频信号、伪彩信号测试。 四：通用技术参数 1.扫描方式：电子扫描。 2.探 头：3.5MHz（80阵元）电子凸阵探头。 3显示方式：B、B/B、B/M、M。 4.显 示 器：21cm液晶彩色显示器。 5.聚焦方式：全自动接收十七段动态聚焦和声透镜。 6.动态可变孔径。 7.图像处理：8种帧相关处理； 8种伽玛矫正处理；前处理、内插处理。 8.图像倍率:×1.0,×1.2,×1.5,×2.0。 9.图像显示：左右、上下图像翻转、伪彩色编码。 10.体位标记：16种图标（成人10种，胎儿6种）。 11.输入功率: 100VA。 12.电源具有过压、过流和断电保护功能。 *五：有人民卫生出版社出版的配套教材，教材主要内容以该仪器电路为主，教材后面附有仪器原理图。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 双踪示波器 | 1、带宽：100MHZ ，实时采样率不低于 1GSa/s，； 2、存储深度（每次采样的记录长度）不低于10k点； 3、支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV； 4、具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~ 1KA/V； 5、具有不低于24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）; 6、具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，8组设置； 7、内置硬件频率计，可测量2Hz－100MHz；精度不低于50ppm； 8、支持VGA接口，方便教学演示，同时有USB device，USB host，P/F，LAN接口； 9、触发方式：边沿、脉宽、视频、斜率； 10、不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800*600，波形清晰细腻； 11、机身体积小大于340mm*155m*78mm，超薄机身，机身厚度不大于78mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗不大于18W； 12、支持SCPI，Labview，支持二次开发，支持USB在线升级。 12、具有远程更新仪器固件功能； 13、具有波形克隆功能，可以克隆屏幕上时间光标范围内的单通道或双通道波形，保存到内部存储器或外部 USB 存储设备； 14、李沙育波形支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数（可显示频率、幅度、相位差等参数），并支持XY模式下光标测量； 15、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，供学生老师存档分析。 16、有USB device，USB host，P/F，LAN等接口；并支持SCPI，Labview通信，支持二次开发，并提供编程手册。 | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 心电示教仪 | 1技术参数 1.1导联：标准12导联（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-V6）。 1.2定标电压：1 mV±10%。 1.3灵敏度：分2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv四档，误差范围±5%。 1.4输入回路电流：各输入回路电流应不大于0.1μA。 1.5幅度频率特性：以10Hz为基准，1Hz～75Hz。 1.6低频特性：时间常数应不小于5s。 1.7耐极化电压：加±300mv的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 1.8共模抑制比：各导联不小于60dB 1.9最小检测信号测试：对10Hz、40μV（峰峰值）偏转的正弦信号能检测。 1.10 噪声电平：≤30μV（峰峰值） 1.11 基线稳定性 a)电源电压稳定时：基线的漂移不大于1mm。 b)电源电压瞬态波动时：基线的漂移不大于1mm。 c)灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm。 d) 温度漂移：在10～35℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃。 1.12 输入阻抗：≥2.5MΩ 1.13 走纸速度：12.5mm/s±5%、25mm/s±5%、50mm/s±5%。 1.14 正常工作条件： a)环境温度：+5℃- +40℃ b)相对湿度：≤80% c)大气压力：86kpa-106kpa d)交流电源：220V±22V 50Hz±1Hz。 2完成实验项目要求 2.1心电图基础知识实验 2.2心电图的电极和导联实验 2.3心电示教仪操作实验 2.4心电示教仪结构和原理实验 2.5心电示教仪性能指标实验 2.6心电示教仪测试点使用实验 2.7心电示教仪导联选择电路开关实验 2.8威尔逊网络原理实验 2.9心电示教仪故障点实验 2.10 输入缓冲电路和屏蔽线驱动电路原理实验 2.11 导联选择电路原理实验 2.12 差分放大器原理实验 2.13 低通滤波器原理实验 2.14 毫伏定标产生电路原理实验 2.15 主放大器原理实验 2.16 心电信号分析处理实验 2.17 心电信号发生器实验 2.18自行设置测试点、故障点实验 2.19临床病例测试实验 2.20支持临床报告书写教学功能 3配置要求 3.1有典型病例库及病例库可更新升级 3.2戴尔计算机一套 3.3支持Windows7系统 3.4开放式心电信号采集原理演示台 3.5心电导联线壹套 3.6心电吸球、夹子壹套 3.7心电示教专用软件 3.8专用仪器台车 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 脑电示教仪 | 一、技术参数 1.1导联通道：1-16导 1.2电压测量：25μV～200μV，误差不超过±10%； 1.3时间间隔：误差不超过±5%； 1.4时间常数：0.03s～0.1s，误差不超过±40%，大于0.1s，误差不超过±20%； 1.5幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过+5%～-30%； 1.6功率谱幅度：偏差不超过±10%； 1.7功率谱频率：误差不超过±5%； 1.8噪声电平：不大于5μVP-P； 1.9共模抑制比：不小于80dB； 1.10 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%； 1.11 正常工作条件 环境温度 10C～35C； b) 相对湿度 ≤80%； c) 大气压力 86kPa～106kPa； d) 电源～220V±22V、频率50Hz±1Hz； 二、实验项目 2.1脑电图基础知识介绍实验 2.2脑电地形图信号分析处理技术原理实验 2.3脑电地形图技术及结构原理 2.4脑电地形图的功能介绍实验 2.5脑电示教仪使用和性能指标实验 2.6示教仪与计算机相联机测试实验 2.7示教仪与示波器联机测试实验 2.8定标电路原理实验 2.9输入缓冲电路原理实验 2.10 导联方式选择电路原理实验 2.11 差分放大器原理实验 2.12 前置主放大器原理实验 2.13 低通滤波器原理实验 2.14 后置主放大器原理实验 2.15 A/D转换电路原理实验 2.16 光耦隔离电路原理实验 2.17 单片机控制部分实验 2.18 USB原理实验 2.19 自行设置测试点、故障点实验 2.20 临床病例测试实验 2.21支持临床报告书写教学功能 三、配置 3.1有典型病例库及病例库可更新升级 3.2图形工作站一套 3.3支持Windows7系统 3.4USB开放式脑电信号放大原理演示台 3.5导联线一套 3.6头套和电极一套 3.7脑电示教专用软件 3.8专用仪器台车 3.9教学专用导联线一套 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 电源 | 1.双通道（≥30V，≥3A）独立输出 + 单路输出（≥6V，≥3A），具有三路单独可控输出； 2、带有智能型温控风扇； 3.支持定时输出，定时输出设定不少于100组； 4.记录仪功能：可对输出电压、电流、功率情况进行记录，并以图形显示； 5.出色的电源调整率，CV≤0.01% + 3 mV；CC≤0.01% + 3 mA； 6.出色的负载调整率，CV≤0.01% + 3 mV；CC≤0.01% + 3 mA； 7.超低噪声和纹波(20Hz～20MHz)：CV≤300 μVrms / 2 mVpp；CC≤3 mArms； 8.高精度输出分辨率，电压输出分辨率不低于1 mV；电流输出分辨率不低于1 mA； 9.设置精度电压不低于0.03% + 10 mV，电流不低于0.1% + 8mA 10.显示不低于4英寸高分辨率TFT液晶显示，分辨率不低于480*320； 11.丰富的接口：USB Host & USB device、RS-232、LAN（选配）； 12.支持SCPI通信；Labview通信； 13.具备变压器性能，整机重量≥9.8kg； 14.用户可自行通过USB HOST口进行系统升级； 15.恒压恒流智能转换功能； | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 信号源 | 1.采用DDS技术，双通道独立输出，≥30M频率输出，≥500MS/s采样率； 2.14 bits垂直分辨率，1uHz频率分辨率，1mVpp幅度分辨率，最大可支持10M点的任意波长度； 3.丰富的波形输出：6种基本波形，内置sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计160余种； 4.丰富的调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM； 5.频率特性：正弦波1μHz-30MHz；方波1μHz ~ 15MHz；脉冲波1μHz ~ 15MHz；锯齿波1μHz ~ 3MHz；噪声30MHz (-3dB，典型值)；谐波1μHz ~ 15MHz；任意波1μHz ~15MHz；准确度±2ppm, 25°C±5°C； 6.幅值特性:输出幅度高阻与输出阻抗连续可调：0~10KΩ，波形不失真； 7.正弦波抖动（RMS）不高于1 ns ； 8.≥7英寸（800*480）高分辨率TFT液晶显示； 9.内置7位高精度频率计：支持测量频率、周期、正脉冲宽度、占空比，频率范围100mHz ~ 200MHz； 10.支持SCPI通信功能、labview 通信功能； 11.非易失存储空间64M byte，能存储更多的波形； 12.支持通过上位机软件完成任意波形的编辑，以及能对信号发生器进行远程控制； 13.丰富的接口，不少于USB Device & Host，LAN口，支持USB在线升级。 | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目所属行业？及是否能专门面向中小企业采购？商家必填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送和税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |