服务器虚拟化超融合改造项目

目录

1.	项目简介	1

1.1.	项目名称	1

1.2.	项目建设单位	1

1.3.	项目建议书编制依据	1

1.4.	项目概况	1

1.5.	主要结论和建议	2

2.	项目建设单位概况	4

2.1.	项目建设单位与职能	4

2.2.	项目实施机构与职责	5

3.	项目建设的必要性	6

3.1.	项目背景和依据	6

3.2.	服务器虚拟化超融合改造项目建设标准	7

3.3.	现有服务器虚拟化超融合信息化应用状况	8

3.4.	项目建设的意义和必要性	8

4.	需求分析	11

4.1.	安全保密与自主可控	11

4.2.	系统需求分析	14

5.	建设方案	19

5.1.	建设原则和策略	19

5.2.	项目建设目标	20

5.3.	国内外服务器虚拟化超融合技术对比	21

5.4.	技术方案	22

6.	环保、消防、职业安全、职业卫生和节能	30

6.1.	环境影响和环保措施	30

6.2.	消防措施	30

6.3.	职业安全和卫生措施	30

6.4.	节能目标及措施	31

7.	项目组织机构和人员	32

7.1.	领导和管理机构	32

7.2.	项目实施及运行维护机构	32

7.3.	技术力量和人员配置	33

7.4.	培训目的	33

7.5.	培训目标及对象	33

7.6.	培训方式	33

7.7.	培训内容	35

8.	项目实施进度	37

9.	项目风险分析	38

9.1.	协调风险及控制	38

9.2.	项目技术风险控制	38

9.3.	社会影响风险及控制	38

附表1：项目软件配置清单及预算	39

附表2：项目详细配置清单	40

# 项目简介

1、通过中讯邮电咨询设计院有限公司现场调查收集的资料，分别包括了信息科和相关科室人员的建议。

2、工业和信息化部关于印发“十四五”大数据产业发展规划的通知。

## 项目概况

服务器虚拟化超融合架构的出现是为了应对传统数据中心架构中的一些挑战和局限性。超融合架构和传统企业私有云架构在硬件上差异如图所示：

服务器虚拟化超融合架构的主要优点包括：

简化管理，HCI通过整合管理和自动化运维，减少了分散设备之间的依赖关系，从而大大简化了IT基础设施的管理工作量。

提高效率，HCI的一体化特性使得资源可以更加高效地被管理和分配，提高了整个IT系统的运行效率。

增强可扩展性，HCI的模块化设计使得系统资源可以轻松扩展，只需添加更多的节点即可增加计算能力和存储容量。

易于部署和维护，相比于传统的分立架构，HCI的集成化设计减少了部署和维护的复杂性，加快了IT项目的上线速度。

降低成本，通过合并硬件和软件资源，HCI有助于降低企业的总体拥有成本（TCO）。

可以预见，随着数字化转型的深入推进，超融合架构将成为未来企业数据中心的核心架构。超融合架构的引入不仅可以提高企业IT部门的工作效率，还可以为企业的创新发展提供保障，为企业在竞争中占据优势提供技术支持。

虚拟化技术是超融合架构的关键技术，它通过将物理资源抽象为虚拟资源，实现了资源的灵活分配和动态管理。虚拟化技术可以提供资源的弹性和灵活分配，实现资源池的自动扩展和收缩。同时，虚拟化技术还支持虚拟机的快速部署和迁移，提高了资源利用率和系统可用性。这些特性使得虚拟化技术成为超融合架构的基础，为企业提供了高效、灵活和可靠的IT基础设施。

服务器虚拟化超融合架构通过虚拟化技术将服务器、存储和网络等物理资源抽象成虚拟资源。通过虚拟化层，可以将服务器硬件划分为多个虚拟机，并为每个虚拟机分配适当的计算和存储资源。管理员可以根据业务需求动态调整虚拟机的资源分配，实现资源的弹性和灵活分配。

虚拟化技术还可以提供资源的动态管理能力。超融合架构可以根据系统负载和资源需求，自动调整虚拟机的资源分配。例如，在高负载时，可以通过动态调整虚拟机的计算资源来满足需求；而在低负载时，可以将资源释放给其他虚拟机使用，实现资源的有效利用。这种动态管理能力不仅提高了资源利用率，还可以根据需要实现资源池的自动扩展和收缩。

借助虚拟化技术提供的虚拟机快速部署和迁移功能，超融合架构可以将虚拟机的配置和状态保存在虚拟机镜像中，并随时进行快速部署。管理员可以通过简单的操作，在几分钟内创建和配置一个新的虚拟机，无需进行复杂的物理资源调整。此外，虚拟化技术还可以支持虚拟机的迁移，将运行中的虚拟机从一台物理服务器迁移到另一台物理服务器上，实现资源的动态负载均衡和容错。

## 主要结论和建议

结论：本次建设主要指标在于能够在利旧医院现有部分设备的情况下，基于超融合技术实现整体业务承载的改造，提供完整的计算资源池、存储资源池、网络资源池三个部分，需能够满足医院对于计算资源、存储资源、网络资源的需求。同时，考虑到数据中心管理扁平化，未来数据中心扩容、运维的便捷性，以及有效利用服务器资源，超融合资源池建设应充分考虑超融合技术和高性能设备的选择，以及对现有设备进行整合。为实现资源的弹性伸缩和按需分配，有效降低单位资源成本，需要新购一批国产化高性能大容量的服务器用于超融合基础架构构建，共同组建资源池。

本次方案整体规划新增超融合一体机，以及单位利旧现有物理服务器搭建超融合集群。用于承载部分现有的业务以提升业务的可靠性及安全性，新增集群用于补充部分即将新上线的业务系统，采用统一云管理平台实现现有资源的双向迁移、利旧集群及新增集群的统一管理。

建议：为有利于该项目的顺利开展，建议及时组织相关信息化技术人员成立医院信息化项目工作小组，继续完善项目建设方案，加快项目推进步伐。并建议落实项目建设资金，继续本项目的工程设计及概算编制、招标文件编制及相关招投标工作，争取2024年底竣工验收。

# 项目建设单位概况

### 信息科

1、制定计算机管理规程：负责计算机房的管理及计算机统一操作规程和规范的制定；

2、组织实施硬件升级：关注计算机科学和技术的发展，提出软件和硬件升级的建议和计划，并在批准后组织实施；

3、调试和维护配置：负责网络工作站的硬件配置、安装和维护，负责网络计算机的正常运行；

4、负责安全系统：负责用户软件的分配、授权、严格的密码安全系统；

5、掌握计算机原理并定期检查：掌握常用计算机部件的原理和维修方法，指导技术人员维护全院通用计算机的硬件，定期检查和维修，并回答用户的询问；

# 项目建设的必要性

## 项目背景和依据

服务器虚拟化超融合项目的背景主要源于我医院数字化转型的需求，特别是在云计算、大数据等技术的广泛应用背景下，超融合技术因其高性能、低成本的特点，满足了市场对于高性能、低成本的IT解决方案的需求。‌

随着各产业的数字化转型不断推进，医疗行业对云计算的场景化需求也在持续更新。超融合技术集成了计算、存储、网络等多种功能于一体，大大简化了IT系统的部署和管理工作，提高了效率。同时，超融合技术采用虚拟化技术，可以实现资源的弹性分配和共享，提高系统利用率。这种技术的集成和优化不仅可以提高系统性能，减少能耗，而且通过规模化生产和集中管理，降低了成本。因此，超融合技术在中国市场得到了广泛的应用和推广，尤其是在云计算、大数据等领域，为分布式存储和计算提供高性能的基础设施。

此外，随着国家智慧城市的持续发展和医疗行业数字化转型的推进，AI新基建智慧城市等超融合平台方案的市场前景广阔。这一方案的创新性、实用性和前瞻性在医疗行业数字化转型的过程中具有重要意义，为医疗行业实现高质量发展奠定了坚实的基础。

综上所述，超融合项目的背景不仅反映了医疗行业对高效、低成本IT解决方案的需求，也体现了新技术在各行业中的应用和推广趋势‌。

本次建设主要指标在于能够在利旧医院现有部分设备的情况下，基于超融合技术实现整体业务承载的改造，提供完整的计算资源池、存储资源池、网络资源池三个部分，需能够满足医院对于计算资源、存储资源、网络资源的需求。同时，考虑到数据中心管理扁平化，未来数据中心扩容、运维的便捷性，以及有效利用服务器资源，云计算资源池建设应充分考虑超融合技术和高性能设备的选择，以及对现有设备进行整合。为实现资源的弹性伸缩和按需分配，有效降低单位资源成本，需要新购一批国产化高性能大容量的服务器用于超融合基础架构构建，共同组建资源池。

## 服务器虚拟化超融合改造项目建设标准

本方案参照以下标准法律法规设计实施：

GB/T 31168-2014 《信息安全技术云计算服务安全能力要求》

GB/T 31167-2014 《信息安全技术云计算服务安全指南》

GB/T 34942-2017 《信息安全技术云计算服务安全能力评估方法》

GB/T 37972-2019 《信息安全技术云计算服务运行监管框架》

GB/T 22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 37956-2019 《信息安全技术网站安全云防护平台技术要求》

GB/T25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 38629-2020《信息安全技术签名验签服务器技术规范》

GB/T 25056-2018《信息安全技术证书认证系统密码及其相关安全技术规范》

《卫生部办公厅关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作的通知》（卫办综函〔2011〕1126号）

《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》（卫办发〔2011〕85号）

《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》

《关于印发全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）的通知》

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》

## 现有服务器虚拟化超融合信息化应用状况

1.	x86服务器的使用独立、分散，资源使用不均衡，无法实现有效的资源共享，无法进行有效的资源负载调度。

2.	使用虚拟化能够将将资源按需分配给每个业务系统。

3.	大量硬件堆积，涉及大量设备的逻辑和物理层面的运维管理，运维越来越复杂，管理难度越来越大。

4.	数据中心基础架构和系统相对封闭，缺乏扩展性，无法及时针对业务变化进行快速调整和部署。

5.	业务系统缺乏有效的高可用方案，难以应对磁盘故障、服务器故障等导致业务长时间中断的问题。

6.	缺少简单、统一、有效、易用的监控管理平台，无法实现全面的一体化的运维监控管理。割裂的管理机制导致两方面的问题，一方面大量割裂的设备极大的增加了运维人员工作压力和运维成本，需要熟悉了解大量设备的运维操作，另一方面使得医院的部分运维工作依赖于集成商，出现问题处理协调的时间周期长的问题。

7.	大量设备堆叠并且因为没有统一的故障排除技术，难以及时定位故障点，一旦出现问题，排障周期长，导致中断的业务恢复周期长。

8.	每增加新的业务系统或者进行网络调整办公，需要长时间的计划停机安排，影响医院的正常业务工作。

## 项目建设的意义和必要性

数据中心建设传统模式——分层解耦，是最广为人知的，即计算、存储、网络分层建设，一次性投入之后长期处于稳定发展状态。这种模式虽然商业安全度高，但拓展和运维却比较困难，不适应数字化转型进程中快节奏的企业发展需求，容易落伍。

传统数据中心过“重”，于是服务器虚拟化超融合应运而生。早在十年前，超融合模式就已经被提出。它与传统模式的关键区别就在于，它能够回答出一道综合题，平衡数据中心各个利益出发点的关切。

新型数据中心就是多元化和综合，而服务器虚拟化超融合提供的价值也是如此。二者邂逅，超融合数据中心已经凝聚了数据中心升级之路上不可忽略的三重价值：

技术优越性的选择，所谓超融合（Hyper-Converged Infrastructure，HCI）是指在同一套单元设备中不仅仅具备计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术，且多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝扩展，形成统一的资源池。

这种技术最早被用在大型互联网企业搭建大规模基础架构中，可以为数据中心带来高效率、高灵活、低成本的一系列价值。很多人认为，超融合数据中心目前还过于超前，缺乏应用性。但事实上，根据Gartner发布的技术成熟度曲线预测，超融合数据中心已经成为产业主流，具有明显的落地优势，并且在中国市场发展效率更快。

从应用场景上看，超融合数据中心可以广泛满足服务器虚拟化、私有云、大数据平台等场景的集中存算需要；从行业部署中看，超融合数据中心已经在教育、医疗、政府、金融、大型企业等主流数据中心场景中实现了大范围落地。

合理性的选择，数据中心是一种重投入、重产出、需要长期运营的基础设施。这也就导致数据中心的建设和投用必须具备商业上的成熟考量，尽量避免投资无法得到有效应用，或者建设很快落伍等等问题的出现。

而超融合数据中心在医疗上的一个核心利好，在于它的易扩展性和灵活性。基于超融合架构，小型数据中心可以逐步成长为大型数据中心。投资者不必一次性进行过大投入，也不必一定要具备云计算等先进的产业能力，而是可以因需设供，根据市场规模的变化来不断丰富数据中心的基础建设水平和发展要素。

在极简运维、易于扩展等属性的加持下，超融合数据中心在商业市场中不断积累着美誉度与认可度。投资者可以实现与市场的共同成长，并且不必背负过大的综合成本、业绩压力与迭代焦虑。根据Gartner的数据报告，到2027年将有60%的超融合将平均分布在托管数据中心、云端和边缘，而2021年此比例则不到30%。由此可见，超融合在数据中心市场中的增长空间和旺盛需求都具有比价高的确定性。

绿色集约的选择，“双碳”目标滚滚向前，可以说留下了这个时代最清晰的车辙。ICT产业的节能减排已经形成了全球共识，成为各地方、企业发展新基建，尤其是推动数据中心建设时不可绕过，也无法绕过的命题。

国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出在全国8个地区部署国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

而国家算力网络体系的建设，势必将“双碳”目标纳入考量和决策指标。去年9月工信部科技司发布的《碳达峰相关行业标准制修订计划（征求意见稿）》，将申请立项的197项碳达峰相关行业标准项目予以公示，这其中就包含数据中心建设。随后，各地区纷纷出台了针对数据中心项目的“双碳”目标统筹方案、建设指标与整改方案，明确规定了新建数据中心的PUE与多种碳排放标准。

数据中心是电网大负载和能源大用户。超大规模数据中心通常需要100-150兆瓦的电网容量，中国数据中心已经占到全国用电量的2%左右，并且比例还在继续提高。而超融合架构在数据中心建设中，具有一系列能效等方面的天然优势。比如利用一系列存储、计算、网络技术的演进，超融合数据中心可以实现单机柜的能效上升，从而实现数据中心整体实现高能效目标。

从“双碳”目标的大势所趋上看，服务器虚拟化超融合是数据中心最有效的建设方式之一。

从技术、行业、低碳环保三个维度上，我们可以清晰看到作为后起之秀的超融合数据中心，已经在今天进入到产业成熟与落地阶段。在中国大力推进新型数据中心的今天，服务器虚拟化超融合之路可以说是中国计算产业的机会，也是“东数西算”工程的一大利好。

# 需求分析

## 安全保密与自主可控

### 安全保密配套设施建设

服务器虚拟化超融合系统通常集成了存储、计算和虚拟化功能，这意味着大量敏感数据集中存储在同一基础设施中。一旦发生数据泄漏，可能会对组织造成严重损害。因此，数据保护成为超融合系统的首要挑战。解决方法:

强化访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据；数据安全保密措施，对存储在系统中的数据进行加密，即使泄漏也难以解密；定期审计:监测和审计数据访问，及时发现潜在风险。数据所有权和访问控制，超融合系统中，数据所有权和访问控制变得复杂。多个应用程序和部门可能需要共享数据，但必须确保只有授权人员能够访问。制定明确的数据所有权政策，明确数据的所有者，规定数据的使用和分享权限。引入身份验证和授权机制，确保只有授权用户可以访问数据。数据审计和监控，监测数据访问并记录数据流动，以便追踪数据的使用。

### 监管体系的融入

为满足监管要求，医院需要新建容灾中心。服务器虚拟化超融合的容灾备份方案为医院提供了更高性价比的选择，包括双活、备份与容灾、容灾加固等多级别灾备方案。同时支持合规性，医疗行业有严格的合规要求，服务器虚拟化超融合解决方案通常符合各种合规标准，帮助医疗机构满足监管要求。

### 内控安全设计

增强数据安全性，内置安全功能，服务器虚拟化超融合通常集成了多种安全功能，如数据加密、防火墙和入侵检测，提供了全方位的安全保障；数据隔离与保护，虚拟化技术可以有效隔离不同业务系统的数据，防止数据泄露，提高数据安全性。

服务器虚拟化超融合平台内置分布式防火墙、虚拟机沙箱、平台集成WAF等安全机制，有效提高平台安全级别；整体安全按照等保要求进行规划，在物理，网络，通信，应用，数据以及云平台安全进行了统一的安全建设，全方位实现纵深安全防御。

应用安全层面，平台深度集成了下一代防火墙、无代理杀毒软件、数据库审计等安全模块，构建了4-7层网络和应用安全防护能力。

虚拟机和租户之间的安全保护，利用创新云安全资源池，同时实现东西向租户安全隔离和南北向业务安全保护，并遵从等保合规的要求。

### 安全保密检测评估改

满足医院户业务东西向安全防护的要求，也需要在建设过程中提升数据中心安全性。提供微隔离能力，能让IT管理员轻松做好数据中心的流量管理工作；能方便地掌握所有虚拟机之间的流量关系，IT管理员可以配置策略将虚拟机和虚拟机之间做好流量拦截；基于历史流量，自动推荐微隔离策略，让IT管理员可以一键生成微隔离策略；能让新生成的微隔离策略先试运行5-10天后再正式上线，试运行阶段不会真实拦截流量，便于IT管理员观察准备发布的微隔离策略是否有误拦截正常业务流量的风险；日常运维时，IT管理员可以通过流可视进行流量分析，服务器虚拟化超融合平台的云主机分组可以直接同步至流可视，IT管理员可以进入流可视查看所有服务器虚拟化超融合主机的流量关系，可以搜索重要虚拟机直接查看流量是否存在风险。例如：搜索数据库，查看到存在与公网互访流量，可以点击查看流量详情，并查看是否存在微隔离策略。

### 国产自主可控要求的落实

本次建设采用的硬件及软件均采用自主可控的CPU、操作系统以及国产软件品牌，同时提供系统安全架构设计、等级保护要求落实、安全保密配套设施建设、监管体系融入、内控安全设计、安全保密检测评估及发现问题整改，以及落实国产自主可控要求情况。

### 进度管控和保密管理

根据我医院业务网络超融合基础架构规划和建设项目实施部分具体技术方案的要求，供应商负责为医院在生产网络中搭建基于虚拟化技术的超融合基础架构平台。

在该虚拟化平台搭建好之后，将进行应用系统的迁移和部署工作。根据前期的对于应用的调研分析，将有的应用服务器、文件服务器等多个应用系统要迁移。

供应商应针对将要迁移的应用进行迁移可行性分析，制定明确的迁移的方案，以保证迁移过程的顺利进行，以及迁移后业务环境的正常进行。

1.	供应商联合医院的应用系统管理员、网络管理员以及相关用户等角色，对待迁移应用系统的使用环境（包括服务器硬件配置、系统和软件版本、网络配置等）和运行状态（包括资源使用率、并发用户、业务周期等）进行调研。

2.	建设单位的应用系统从物理机迁移到虚拟机后，部分硬件信息发生改变，包括CPU信息、网卡MAC、磁盘及其他设备驱动等，因此应用系统的配置可能需要进行相应调整，以适应虚拟化部署。

此外虚拟机的硬件配置可以根据应用系统的使用需求进行调整。为了充分利用超融合平台的物理资源，同时保证应用系统的稳定高效运行，需要对迁移到虚拟机中运行的应用系统进行相关的性能评估，以确定该虚拟机所需的最佳硬件配置。

3.	经过以上的分析和验证，汇总得出所有应用系统迁移到虚拟化环境后所需的硬件配置，以及迁移后需要进行的相关网络调整。

4.	在进行迁移前，需要业务系统负责人及相关联用户，对运行的业务系统进行访问测试，确保业务系统在迁移之前是正常的。

5.	应用系统迁移到虚拟化环境的方式有多种，需要结合应用特征、数据要求和中断时间要求等因素进行严谨的分析，为每一个应用系统选择高效、可靠的迁移方式。

6.	应用系统迁移到虚拟化环境的方式有多种，需要结合应用特征、数据要求和中断时间要求等因素进行严谨的分析，为每一个应用系统选择高效、可靠的迁移方式。

7.	迁移至虚拟化环境后，可以分别从虚拟机和应用系统的角度，对数据进行备份。

保密管理：制定和完善信息化保密管理制度和规章制度；开展信息化保密培训和教育，提高员工的保密意识和技能；建立信息设备的物理和逻辑安全措施，防止信息泄露和攻击；强化对系统用户的访问控制，确保信息的合法性和保密性；建立信息安全漏洞的快速补漏机制，及时修复系统中的漏洞；对信息化保密管理的违规行为将依法追究法律责任。

## 系统需求分析

### 环境适配

根据数据中心的网络系统动态扩展和高效交换需求，将数据中心的核心网络分为核心层和接入层，实现扁平化的二层网络架构。

1.	核心层采用具备大容量网络报文转发能力的数据中心核心交换机，交换机型号使用堆叠或者集群技术保证可靠性，下行端口速率10GE满足业务运行需求。

2.	接入层分别采用支持堆叠技术的两台数据中心接入交换机，下行端口速率GE接入服务器，上行端口速率10GE，多条10GE链路使用链路聚合方式接入核心交换机，构建冗余、低收敛比、无阻塞业务交换网络。

### 效能

通过计算系统平台的建设，为医院提供安全可靠的资源平台；在有效降低重复建设投资、节能环保的基础上，提高基础设施资源的利用率，实现医院信息化基础设施资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用、有效共享。通过合理规划、小步快跑的方式，在实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化的同时，满足院内各部门、各个科室IT基础设施的应用需求，为医院未来大数据发展奠定基础。

### 完善体系

整体方案基于完善的业务承载及网络安全体系构建，业务承载方面提供完整的计算、存储、网络资源，通过超融合架构按照分层的理念设计，首先把计算、存储、网络、安全资源抽象和定义出来，以对象的形式管理而不再是直接绑定资源，以集群的方式管理而非单个节点资源管理。同时独立出平台层用于服务各套件部署，以及服务更新、配置、服务间通信等。上下层之间通过标准的接口管理，对外提供标准API接口易于对接第三方系统，向下也支持异构第三方的资源。

在设计“软件定义数据中心”时，可以将数据中心的架构分为几个层次，分层设计的好处在于每一层的服务和架构，虽然依赖于下一层的设施，但是均是以共同或业界标准接口来交互，因此可以做到依赖却又独立。这种“松耦合”的IT架构，在更新迭代上可以更加弹性，也可避免因为技术更新，而造成必须摒弃所有设备，产生重复投资。

在构建软件定义数据中心时，为了能满足类型多样化的应用承载需求，及平台服务层的稳定可靠需求，基础设施层的选型选择至关重要。

超融合系统从功能上架构可分为三层，分层架构示意图如下：

1)	物理层：物理层由基础设施硬件组成，包含了可被超融合集群管理软件所管控的CPU、内存、HBA卡、GPU、网卡、RAID卡、SSD以及HDD等物理资源。

2)	虚拟化层：虚拟化资源层是超融合系统的主要组成部分，主要由计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化软件组成，为上层应用及云层提供虚拟化的计算、存储、网络资源。

3)	管控层：管控层是超融合系统的集群管理部分，主要包括：配置管理、资源管理、监控服务、以及高级功能等主要功能。北向支持通过API与云平台层对接，实现云化数据中心的管理。管控层分层的好处，能够提高管理面的管理性能，能够避免在每个节点都部署管理层，减少节点的资源消耗和消息交互。

配置管理：提供对计算、存储、网络以及安全组件的配置转化和配置下发，如：拓扑计算、异常恢复、数据存储、分布框架、读写路径等。

资源管理：提供对计算、存储、网络以及安全组件的资源管理，如：节点管理、存储容量、网络可视化、虚拟机、网络拓扑、虚拟存储、物理机的管理等。

监控服务：提供对组件的监控服务，包括：使用率、读写速率、告警通知、信息采集、物理机和存储状态、虚拟机和虚拟存储状态、主机亚健康监控与一键检测虚拟环境运行状态、性能和分析系统瓶颈等。

高级功能：提供如备份与CDP、快照、高可用HA、集群资源调度DRS、动态资源热添加DRX、内建安全和NFV等能力。

安全层面提供完整的虚拟安全组件，包括虚拟态势感知、虚拟防火墙、终端杀毒、虚拟日志审计、虚拟堡垒机等网络安全防护体系组件，以保障业务的安全性。

### 提升能力

超融合方案的核心价值，主要表现在：简单、稳定、安全、易用。

1.	简单性

架构简单，云底层基础设施只有交换机和服务器，使IT架构变得及其简单，简化了管理；业务上线简单，业务迁移的过程，无需依赖传统多种硬件调试和堆叠，云平台集成复杂应用交付体系，降低了业务上线复杂度；扩容简单，在扩容改造时，只需横向添加服务器就可以实现性能和容量的线性扩展，业务和架构无需变革。

2.	稳定性

数据可靠，通过分布式跨节点多副本以及定时备份技术实现数据可靠保存；平台稳定，虚拟化天生俱备的HA、DRS等技术特性，降低了由物理节点故障导致业务中断的风险；应用稳定，凭借CDP、负载均衡、容灾技术构建了业务连续性访问能力，并实现对Oracle RAC数据库等关键应用的稳定承载。

3.	易用性

简化运维，基于业务视角的界面展示、可视化运维和一键故障定位，无需学习成本，快速上手实现精细化运维；资源快速就绪，应用一键部署、所画即所得等创新技术，进一步提高了部署和资源编排的效率；租户业务管理一致性，计算、存储、网络和安全资源随需所取，业务部署前后架构一致，管理更简单。

### 引领发展与成果共享

目前，国内各行各业大力推进数字化转型，安全可靠的数字基础设施是重要转型方向之一。“十四五”期间，数字中国建设持续推进，行业数字化转型脚步正逐步加快，用户数逐步认可数字化转型是提升现代化治理能力、降本增效、释放数据潜能价值的有效手段。同时，越来越多行业意识到有效保障数据安全是发挥数据价值的重要因素。因此构建安全可靠的数字基础设施是用户数字化转型的重点需求，也是构建上层数字应用创新、数据价值释放的重要基础。

“云化”是医院数字化转型的有效手段，虚拟化、私有云公有云、容器云、超融合等产品和技术均是用户“云化”的重要路径。虚拟化技术作为云计算的核心技术，其软件形态的产品既可以单独交付于用户，也可以作为私有云、公有云、超融合云产品中内嵌的一个模块以云产品和服务的形态来交付用户。虚拟化与容器技术也同时作为云能力构建的两种路径，那么我医院建设服务器虚拟化超融合改造项目，在满足我医院数字化转型需求时相辅相成。

服务器虚拟化超融合建设方案可以共享给同类型医院，作为其他医院选择超融合的参考：

1.	国产化服务器的选择，需要根据业务需求，选择可兼容的国产化服务器。

2.	产品的自主可控，包括底层软件自助可控，需要满足国产化架构、操作系统、数据库、中间件等；应用软件自助可控，需要满足应用软件、办公软件等。

3.	资源池建设，包括计算资源池、网络资源池、存储资源池、安全资源池，需要满足计算容量、安全可靠等需求。

4.	运维管理，需要将不同架构的资源进行统一纳管，降低多平台的运维复杂度。。

### 转化应用

虚拟化平台作为介于硬件和操作系统之间的软件层，能够实现对服务器物理资源的抽象，将CPU、内存、I/O等服务器物理资源转化为一组可统一管理、调度和分配的逻辑资源，并基于这些逻辑资源在单个物理服务器上构建多个同时运行、相互隔离的虚拟机执行环境，实现更高的资源利用率，同时满足应用更加灵活的资源动态分配需求，譬如提供热迁移、HA等高可用特性，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。

### 成本控制与管理

本次超融合改造的方案，充分考虑分布式存储开销和管理及优化开销，例如：3节点基础超融合，预计可创建虚拟机30台；和虚拟机相同配置的物理机30台，建设的成本远超超融合的成本，还不包括机柜的成本、电力的成本、部署的服务费等。

其次，本次方案涵盖两部分，一部分是利旧可以使用的服务器，能够避免一部分不必要的支出，另一部分加上新增的国产化节点组成的资源池，可满足医院医院未来至少5年以上的业务发展需求。

### 建设内容优化调整

服务器虚拟化技术的引入大大减少了需要维护和管理的设备，如服务器、交换机、机架、网线、UPS、空调等。原先设备可以根据制度进行折旧报废、或者利旧更新，使得IT管理人员有了更多的选择。虚拟化可以提高资源利用率，降低硬件采购成本，更加节能和节省空间，让整个数据中心更加灵活。

服务器虚拟化后，我们搭建了虚拟化集群，并统一进行管理。原有的服务器设备仍然可以正常运行，并且与虚拟化服务器融合在一起。

存储虚拟化基于集群设计，将服务器上的硬盘存储空间组织起来形成一个统一的虚拟共享存储资源池，即ServerSAN分布式存储系统，进行数据的高可靠、高性能存储。分布式存储系统在功能上与独立共享存储完全一致；一份数据会同时存储在多个不同的物理服务器硬盘上，提升数据可靠性；此外，再通过SSD缓存，可以大幅提升服务器硬盘的IO性能，实现高性能存储。同时，由于存储与计算完全融合在一个硬件平台上，用户无需像以往那样购买连接计算服务器和存储设备的SAN网络设备（FC SAN或者iSCSI SAN）。

# 建设方案

## 建设原则和策略

整体医院数据中心服务器虚拟化超融合建设的原则主要参考可靠、安全、性能及未来拓展性等维度，包括统一管理、弹性扩展、高可用性、数据安全、性能优化和成本控制等方面的考虑。通过合理的规划和建设，可以建设出高效、安全、可靠的医院数据中心。整体建设原则如下：

- 统一管理：超融合架构可以将计算、存储、网络等资源进行集成管理，实现统一的数据中心管理。这样可以简化管理流程，提高效率。

- 弹性扩展：超融合架构具备弹性扩展的能力，可以根据实际需求进行资源的动态调整。医院数据中心需要具备足够的扩展性，以应对不断增长的数据量和用户需求。

- 高可用性：医院数据中心是关乎患者生命安全的重要系统，因此高可用性是非常重要的。超融合架构可以通过数据冗余、故障转移等技术手段，提供高可用的服务保障。

- 数据安全：医院数据中心存储了大量的患者隐私数据和医疗信息，因此数据安全是至关重要的。超融合架构可以通过数据加密、访问控制等手段，保护数据的安全性。

- 性能优化：医院数据中心需要处理大量的实时数据和复杂的计算任务，因此性能优化是必要的。超融合架构可以通过优化硬件配置、提供高速网络等手段，提升系统的性能。

- 成本控制：医院数据中心的建设和运维成本是需要考虑的因素。超融合架构可以通过集成多种资源、简化管理流程等方式，降低成本。结合医院现有的硬件设备资源，选择满足使用要求的设备进行利旧部署，通过购买软件的方式部署超融合用于业务运行。

整体建设的策略按照业务类型及医院整体建设规划，满足当下建设、未来扩展的策略进行规划。整体策略如下：

- 本次建设规划主要考虑硬件资源虚拟化，通过超融合技术实现硬件资源的充分利用，降低运行、管理成本，同时提高业务运行连续性，满足相关国产化要求；

- 建设方案考虑未来业务对应用层能力的需要，方案中提前预备了医疗核心业务运行所需的数据库运维管理平台、容器运行管理平台、中间件、大数据平台等多种能力，后续医院可在当前超融合架构上按需增补即可；

- 建设方案考虑未来业务对科研算力的需求，方案中提前预备了科研大模型、智慧诊疗等相关的建设能力，通过大模型管理平台+高性能硬件资源开箱即用，帮助提升医院科研效率及能力；

## 项目建设目标

1、完善基础设施功能

随着我院对信息化依赖程度越来越高，每个业务各自都是开放式、多互通的发展，本次工作重点是通过信息化手段实现业务承载从能用到好用，要考虑业务使用层面的问题，如何让业务更稳定，更高效，更安全，解决存在的重大隐患是当前阶段的重点。

1)	基础设施即服务是医院数据中心和云平台的基础服务。物理上将IT基础设施整合的需求；性能上能够做到弹性扩展和动态调配，使得不同的应用能够共享基础设施资源池中的资源；需要在超融合中心的建设中采用开放架构，一方面能够采用通用的设备实现快速扩展，另一方面也能够利旧已有设备资源，提升资源的利用效率，保护已有投资。

2)	计算资源池主要提供计算能力，是基础设施即服务建设的核心。由于医院新型的互联网业务快速发展的特点，计算资源池建设中需要充分体现动态化、弹性化的特征，做到能够根据业务部门实际需要，动态分配计算资源，并需要提供弹性计算资源的管理工具，从而实现计算资源的可视化管理。

3)	对于存储资源池，由于医院中积累的大量结构化数据以及爆炸性增长的非结构化数据，主要是各类影像、图片资源、课程视频资源等，需要建设能够满足数据存储需求的云存储池，存储池的建设需要做到有极好的扩展性、易管理性、安全性和高性能。。

2、完善云数据中心安全

医院同时承载了诊疗、科研、管理、生活等各类角色，涉及到医护人员所有的诊疗、疾病相关信息，对信息安全的要求高，因而在医院数据中心建设过程中需要充分考虑安全体系的建设。由信息中心统一保障IT服务的安全性，数据的物理存储实体与所有者分离，云安全就是要采取恰当的技术措施和管理手段，打消用户顾虑，使其信任云计算中心对各部门私有数据的存储、管理和处理。

通过内置的分布式防火墙实现资源的精细化横向隔离，确保业务系统互访安全及虚拟机安全，包括所有虚拟机全面防护：可以配置在任何一个分布式交换机端口上，进行访问防护；对平台一个区域的流量出入口进行防护，实现微隔离；即使虚拟机迁移运行位置，策略也会跟随。

简化网络结构，排障方便：分布式防火墙由平台自身提供，结合所画即所得，结构简单，运维方便；提供BYPASS与拦截日志显示功能，快速确认规则。

最终，从自身业务承载角度考虑，通过超融合安全能力提供用户访问虚拟机东西向流量，进一步满足等级保护三级要求的安全计算环境。

3、可持续扩容的业务资源池

同时，通过利旧原有服务器、部署超融合软件与平台管理软件，建设超融合数据服务平台，实现对现有医院业务系统的数据库、应用系统的稳定承载，将医院的业务系统数据整合到一个系统后平稳运行，更好满足业务未来对各类硬件、软件能力的需求。

## 国内外服务器虚拟化超融合技术对比

全球权威IT研究与咨询机构Gartner在2022年提出超融合技术已经达到生产力成熟期，已经成为一个跨工作负载的全场景业务承载平台，包括服务器、数据库、VDI、容器、边缘、分支等，超融合因其丰富的业务承载能力、快速交付、灵活扩展、软硬件解耦，极简的运维管理，被认为是企业用户在存储与数据保护能力领域的优先选择。

根据Gartner定义，全栈超融合软件提供一套完整的软件解决方案，包括虚拟化计算、存储和网络，只需一个实例，即可在企业本地或主机托管的环境中运行，这些软件包括厂商自己的服务器虚拟化、软件定义存储和网络管理工具。全栈软件解决方案也可以与硬件堆栈集成，作为软件和硬件的完整产品向客户提供。

## 技术方案

伴随着数据与业务的集中，传统数据中心的硬件架构已经无法满足业务的快速上线和灵活的业务部署。本次服务器虚拟化超融合建设项目基于分布式云数据中心架构，通过软件定义的方式实现全新的IT基础架构，通过服务器虚拟化将所有X86的计算资源池化、通过网络虚拟化构建出适合虚拟机迁移的大二层环境、最后通过兼容分布式虚拟存储和各类外置存储实现存储空间的融合，同时提供完整的安全和灾备方案。

### 系统架构

整体架构主要按照硬件基础架构、超融合软件层、云服务能力提供层、用户管理层。

基础架构层可采通用的国产化X86服务器、交换机，内置所需的CPU、内存、磁盘资源，保障业务整体运行所需资源。

超融合软件层包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟机化等能力，实现硬件资源的灵活调度、存储资源的高可用、核心组件的故障预测等能力。

云服务层提供完整的数据库服务、应用监测、业务负载、业务可视化编排等能力。

用户管理层提供完整业务访问科室、告警通知、多租户管理、权限管理、业务全生命周期的管理。

### 系统流程

如上图所示，虚拟机数据从虚拟存储系统客户端流入虚拟存储系统服务端的过程中，主要流经以下关键节点：

特性层(分片)：虚拟磁盘对应的文件，切分成4G大小的分片以便更加均衡的存放数据。根据分片和条带算法，计算出映射到真实分片的位置，向下层读/写。

分布交换层（路由）：在分片时会查找其所有数据副本的分布位置，关联并绑定在其分片信息当中，分布信息称之为路由。

元数据：即源数据指针表，建议存储于固态盘，可以是缓存盘的一个分区或者全闪存配置中数据盘的一个分区，5份元数据尽可能的分布于不同主机从而避免单点故障，元数据中心在元数据盘中保留空间上限为10GB，不会占用过多数据空间。元数据可以分为两种：

（属性）元数据以扩展属性的方式存在于副本文件当中，用来记录每个副本的属性，保证不同副本的数据一致性等。

（目录）元数据存储在元数据中心，主要用于寻址分片，每个分片的副本和仲裁保存在哪块数据盘上，都记录在元数据中。

自研存储服务（路由校验）：对IO分片的路由信息进行对比，如果不同则返回错误重新选择路由，如果相同则继续向下。

自研存储服务（分层）：接收读/写请求时，查找当前SSD否缓存该数据，如果缓存全部命中，则从SSD读/写并返回结果，如果SSD存在不命中的数据，则对于不命中的区域向EFS发起读/写。

EFS：接收读/写请求时，判断是否有读/写过，如果从未读/写过，则直接返回全0的数据，否则从HDD中发起读/写，并返回结果。

### 运行环境要求

服务器虚拟化超融合运行主要对物理机房环境有要求，包括一下内容：

机房条件：超融合系统通常需要部署在专门的机房或数据中心中。机房应具备良好的通风、温度和湿度控制，以确保设备的正常运行和散热。此外，机房还应具备防火、防水、防尘等安全措施，以保护设备的安全。

电力供应：超融合系统对电力供应的稳定性要求较高。机房应具备稳定可靠的电力供应，并配备UPS（不间断电源）和发电机等备用电源设备，以应对突发停电情况，确保系统的连续运行。

网络环境：超融合系统需要与其他设备和网络进行通信和数据传输。机房应具备高速、稳定的网络环境，以满足超融合系统的数据传输需求。此外，机房还应具备防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，以保护系统的安全。

硬件设备：超融合系统通常由服务器、存储设备、网络设备等组成。机房应具备足够的空间和支架，以容纳和安装这些设备。此外，机房还应具备良好的散热条件，以保证设备的正常运行。

管理和监控：超融合系统需要进行管理和监控，以确保系统的稳定和安全。机房应配备相应的管理和监控设备，如服务器管理软件、网络监控系统等，以便对超融合系统进行远程管理和监控。

综上所述，超融合运行的物理环境要求包括机房条件、电力供应、网络环境、硬件设备和管理监控等方面的考虑。通过满足这些要求，可以为超融合系统提供一个稳定、安全、高效的运行环境。

### 系统功能介绍

服务器虚拟化技术

服务器是超融合平台的核心，其承担着超融合平台的“计算”功能。对于超融合平台上的服务器，通常都是将相同或者相似类型的服务器组合在一起，作为资源分配的母体，即所谓的服务器资源池。在这个服务器资源池上，再通过安装虚拟化软件，使得其计算资源能以一种云主机的方式被不同的应用和不同用户使用。

服务器虚拟化作为介于硬件和操作系统之间的软件层，采用裸金属架构的虚拟化技术，实现对服务器物理资源的抽象，将CPU、内存、I/O等服务器物理资源转化为一组可统一管理、调度和分配的逻辑资源，并基于这些逻辑资源在单个物理服务器上构建多个同时运行、相互隔离的虚拟机执行环境，实现更高的资源利用率，同时满足应用更加灵活的资源动态分配需求，譬如提供热迁移、HA等高可用特性，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。

在本次建设方案中，采用分布式存储技术构建统一的业务系统存储资源池，可以形成可横向扩展的超融合基础架构。在业务应用区部署存储虚拟化方案，运行在这种架构上的云主机系统不仅能够提供传统层次架构那样支持vMotion、DRS、快照等，而且数据不再经过一个复杂的网络传递，性能得到显著提高。由于不再需要集中共享存储设备，整个云平台基础架构得以扁平化，大大简化了IT运维和管理。利用存储虚拟化方案构建超融合存储资源池，有效利用服务器资源，降低能源消耗，帮助企业实现IT环境的节能减排。

整体架构的基本单元是部署了虚拟化系统的标准服务器。在提供虚拟计算资源的同时，服务器上的空闲磁盘空间被组织起来形成一个统一的虚拟共享存储：虚拟存储系统。

1、横向、纵向线性按需扩展

存储虚拟化方案可以支持横向（增加服务器数量）、纵向（增加单台服务器的硬盘数量）等扩展方式，扩展起来非常简单，只需要将新的服务器加入原来的集群就可以实现扩展，扩展后可以实现容量和性能的同步扩展，目前最大支持64台服务器组件一个集群。

此外，添加新的服务器到集群后，不仅存储空间得到扩展，性能也会得到同步的扩展，例如2台服务器扩展到4台服务器后，不仅存储空间得到扩展，整体性能也会扩展为原来的2倍。

2、数据保护和高可用性

在可靠性方面，虚拟化存储没有采用传统FC存储的raid方式，而是把每份数据copy成多份副本进行多副本存储，服务器只需要以常规手段挂载硬盘，虚拟化存储平台会把数据、在不同的物理服务器硬盘里创建2个到3个一样的副本。而且，每一次数据的变化，都会通过网络，同时在存储虚拟化中的所有副本里进行同步，从而确保数据的一致性。这样做的好处非常明显，多副本的同步存储方式，能够在最大程度上确保数据的互备效果，从而低成本的实现存储的高可靠。

由于存储虚拟化采用副本方式保存数据，支持2-3份副本。当物理硬盘出现故障的时候，存储则会被重新指向另外一个健康的副本，整个过程是毫秒级的切换,对用户来讲基本是无感知的。

如果不幸遇上了物理主机或者是网络故障，整个虚拟化平台可以完成分钟级的切换，业务系统或者网络设备的虚机可以快速切换到另一台服务器拉起，几分钟就能恢复正常运作，而存储的指向仍然保持了同步，这样就比传统方式的业务恢复速度快了很多。

磁盘长期运行导致损坏这是不可避免的。对于这个问题，我们会建议客户在集群中构建一些全局热备盘，当某一块磁盘或者某几块磁盘出现故障，系统可以第一时间替代故障磁盘，实现快速的磁盘自动化替换，不需要人工操作。降低磁盘故障带来的风险，提高数据的可靠性。

网络虚拟化技术

服务器虚拟化技术的出现使得计算服务提供不再以主机为基础，而是以云主机为单位来提供，同时为了满足同一物理服务器内云主机之间的数据交换需求，服务器内部引入了网络功能部件虚拟交换机vSwitch（Virtual Switch），如下图所示，虚拟交换机提供了云主机之间、云主机与外部网络之间的通讯能力。

网络虚拟化，通过提供全新的网络运营方式，解决了传统硬件网络的众多管理和运维难题，并且帮助数据中心操作员将敏捷性和经济性提高若干数量级。

网络虚拟化方案通过和服务器虚拟化相结合，在虚拟机和物理网络之间，提供了一整套完整的逻辑网络设备、连接和服务，包括分布式虚拟交换机aSwitch、虚拟路由器aRouter、虚拟下一代防火墙vNGAF、虚拟应用交付vAD、虚拟vSSL VPN、虚拟广域网优化vWOC等虚拟网络、安全设备；然后，还可以支持VXLAN等增强网络协议，实现和物理网络的无缝对接，简化网络的配置管理；此外，还可以通过虚拟化管理平台，实现网络拓扑部署、网络故障探测等网络管理功能。

从而，虚拟网络可以快速完成不同应用系统的网络部署，网络配置的自动化调整，网络故障排查等工作，提升网络的管理运维效率，提升网络就绪、扩展速度，降低数据中心物理网络的建设成本。

1、简化网络结构，节省硬件网络投资

在部署了网络虚拟化之后，过去传统的接入交换、路由器、负载均衡、防火墙等传统网络、安全硬件设备，通通变成虚拟化的方式运行在服务器里。以前。串糖葫芦式的网络结构也会变得非常的扁平，服务器全部接入到一个大二层的网络，极大的简化物理连线。

此外，硬件交换机不再需要支持类似TRILL/SPB/FabricPath/VPLS（为了解决服务器虚拟化部署后的问题，新推出的交换机特性）等一些列不必要的过渡性网络功能，从而只需要普通的交换机就可以满足超融合网络的建设，降低了不必要的网络建设成本。

2、简化网络配置，实现业务自动化调整

部署了虚拟网络后，对于物理交换机来说虚拟化环境中的虚拟机网络流量将会变得透明，物理交换机不再需要配置复杂的网络策略，提供简单的大二层转发即可。因为，所有虚拟机的VLAN、QoS、ACL等网络配置策略，将会部署aSwitch上。而aSwitch将会自动根据每台虚拟机迁移、删除等过程，实现网络策略的自动跟随，实现网络配置的自动化调整，极大的简化了虚拟机迁移所带来复杂的网络运维工作。

3、高可靠&高性能

过去传统物理网络容易因为网络设备的故障而产生问题，解决起来也非常困难，时间都是以小时为单位的。所以，网络虚拟化产品，在可靠性方面做了很多的改进，首先通过应用层协议栈技术，我们把数据转发放到了应用层，能够让设备永不宕机,而分布式设计的虚拟路由和虚拟交换机，出现故障的时候能够实现秒级切换，从而避免虚拟设备的单点故障，物理设备和链路我们设计了集群部署和链路聚合，能够避免物理环境的单点故障；这样，我们就实现了整个虚拟网络环境的高可靠保障，任意环节出现故障，都能被自动检测出来，并快速恢复业务。

此外，对于虚拟化网络的性能问题，通过高性能网络转发引擎，结合intel最新的DPDK技术和SR-IOV技术，aSwitch虚拟设备可以达到双向10G的数据转发，让虚拟化网络能够以非常低廉的成本拥有和物理网络一样强劲的性能。

4、完整专业的L4-L7网络服务，确保架构平滑迁移

只把交换机和路由器虚拟化是不够的，复杂的业务环境是必须要配置负载均衡、VPN、防火墙这样的L4-L7安全、优化功能。所以，在硬件设备领域的NGAF、AD、WOC、SSL VPN等设备也虚拟化了，从而可以帮助用户将应用系统平滑的从物理环境迁移到虚拟化环境中，并满足安全合规要求。

vNGAF、vAD、vWOC、vSSL VPN等虚拟化设备，保持了和硬件设备一致的功能特性，并且具备齐全的各种产品资质证书。用户只需要根据不同应用系统的性能要求，分配1、2、4、8核不同档次的CPU资源，各种虚拟化设备就可以提供从百兆到千兆的性能。

5、多层次安全策略，无缝安全防护

为了从不同维度提升虚拟化平台的安全性，通过隔离的分布式交换机、ACL访问控制、NGAF的L2-L7安全防护技术、SSL VPN完整的安全接入技术等方式，可以加固虚拟机、业务系统等不同虚拟化环境边界的安全性。

尤其是NGAF可以提供包括：状态检测、应用访问控制、漏洞防护、Web攻击保护、防敏感信息泄露、漏洞风险扫描、安全策略联动、防木马病毒等完整的L2-L7安全功能，可以帮助用户简化安全部署，并满足合规要求。

# 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能

## 环境影响和环保措施

本项目建设不对环境造成影响，不产生污染。但要保证所选设备和机房局部空间无污染，符合消防安全要求，选用绿色电脑、外设和绿色节能照明光源。机房建设工程遵循国家机房设计标准规范的要求。

项目场地建设遵循建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规定》（GB50352），国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》等国家标准。

场地建设后，系统运行过程中不产生有害废气、废水、废渣等物质，不会污染环境。而空调、风机等硬件基本选用低噪声设备，并采取双层玻璃、隔离屏蔽等有效的消声措施。电磁辐射完全符合国际标准，对人体健康并不造成较大威胁。

## 消防措施

在项目建设中严格按照国家消防规范《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《中华人民共和国消防法》等国家法律和规定。在各个区域内都装自动喷淋系统和报警装置，配置七氟丙烷灭火器，以及适量手提式二氧化碳气体灭火器。

## 职业安全和卫生措施

项目建设根据有关国家和部门标准规范，采取的主要安全卫生措施有：

1）所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护装置，以保证操作人员的安全和设备安全；

2）建筑内设计足够的人行通道和运输通道，设置疏散标志，以保证通行安全。在主要通道和出入口均设置应急照明；

3）办公环境配有空调、空气净化等装置，为工作人员提供舒适的工作环境；

4）对消防、电磁干扰满足工作人员的卫生环境要求；

5）场地设有值班室、货物间、男女洗手间等辅助用房。

## 节能目标及措施

项目建场地建设遵循《公共建筑节能设计标准》、《建筑节能工程施工质量验收规范》等国家规定，场地建设后，系统运行过程中主要是使用计算机设备、网络设备和检测设备，运行能耗较小。在项目实施中，仍将严格遵守国家有关规定，控制能耗。根据有关国家和部门标准规范，采取的主要节能措施有：

1）引进国内先进的关键计算机设备、网络设备和检测设备，要求能耗低、可靠性高；

2）国内生产与办公设备选用优质节能产品；

3）设计中选用的各类配套设备，均选用优质节能系列产品；

4）各种管道应采取保温、隔热等措施；

5）建筑墙面、吊顶作保温层或双层隔离，减少能量损耗。

# 项目组织机构和人员

## 领导和管理机构

为了保证项目顺利实施和正常运行，确保工程质量并达到预期目标，工程建设成立本项目建设领导小组，统一组织、协调本项目的建设工作。在领导小组的领导下，成立项目建设管理办公室（简称办公室）作为项目建设的执行机构。

项目建设组织机构的设立应本着“统一领导、分工明确、职责清晰、协调配合”的原则。

项目的组织管理与职责分工如下：

1、项目领导小组：是项目建设的决策和协调机构，明确建设目标、建设内容及项目建设的组织方式，同时还负责跨部门跨地区重大问题的协调。

2、项目建设专家委员会：在重庆市专家库抽取专家，负责为本项目的设计与实施提供咨询和建议，协助审核各阶段的计划、实施方案。

## 项目实施及运行维护机构

综合组：负责组织编写项目建设方案，组织项目方案论证会。

工程组：制订工程实施方案和进度计划，组织工程实施和质量管理，负责项目协调和工程验收移交。

技术组：负责工程技术方案、工程设计书、工程建设计划、设备采购标书等工程技术文件的编写、审核，配合工程组做好技术把关和测试验收工作。

安全组：负责项目信息安全目标的实现，协助工程组管理项目安全子系统的建设，完成安全系统测试、验收工作。提出各单位建立网络与信息安全应急处理机制意见，制定应急预案和备份方案，处理网络与信息安全事件，并根据安全事件的性质及时向安全部门报告。

财务组：负责项目资金管理。

标准组：负责组织研究、制定本项目的标准规范体系并监督执行。

## 技术力量和人员配置

技术力量和人员配置，应该在保证工程建设质量和进度、保障外网的安全与正常运维的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。

项目建设专家委员会，应该由不少于3人构成，成员的组成应该充分体现广泛的代表性。人员的遴选由项目领导小组讨论决定。

在建设阶段，可以临时设立综合组、工程组、技术组、安全组、财务组和标准组。初期，技术力量的配置，本着“干练、精简、高效”的原则。人员培训方案

## 培训目的

培训的目的是使用户熟悉并掌握种业务系统的使用。

## 培训目标及对象

为了确保各系统建设的顺利运行和系统投入使用后的稳定，通过对用户方工作人员进行相应的专业技术和应用技术培训，达到提高工作效率、发挥各系统应用效率的预期目标。

通过培训工作的开展，要达到如下目标：

- 用户方了解各系统建设背景、基本理论和方法；

- 用户方掌握各系统的使用方法；

- 用户方熟悉各类硬件、软件系统的使用操作；

- 用户方掌握网络系统的安装、调试和日常维护等操作；

- 用户方掌握网络安全基本知识，建立网络安全意识；

- 用户方掌握数据库基本知识，能够进行安装、调试和日常维护；

培训对象包括：各专业单位人员、各科室使用人员、系统维护人员、相关领导等。

## 培训方式

### 统一培训

为保证工程实施的顺利进行，便于项目实施过程中甲乙双方的沟通和配合，在系统建设实施以前，用户方技术人员以及客户代表必须具备一定的技术水平和项目管理知识。

在实施系统服务过程结束时，为使客户能顺利接手该系统，用户方技术人员必须掌握所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的技术。

因此，在项目实施之前以及在项目实施完毕后各进行一次集中培训，分别称之为基础培训和移交培训。

基础培训：在系统实施服务开始前，承建单位将为客户提供有关系统体系结构、产品类别和选择、产品体系结构、产品功能以及项目管理等方面的培训。

移交培训：在系统实施服务过程结束时，承建单位将为客户提供针对所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的现场培训，目的是使客户能顺利接手该系统。

### 现场培训

现场培训是项目实施过程中重要组成部分。现场培训将在用户指定设备安装地点进行，具体内容包括：

结合系统实施现场的实际情况，介绍设备安装、调试的方法；

在承建单位专业工程人员的指导下，用户方可以直接参与设备安装和调试工作；

现场问题处理培训。

### 网络培训

项目实施中进行的集中和现场培训，旨在使用户迅速具备系统的操作、调试和维护的基本能力。对技术队伍的培训和技术人员之间的交流日常化、随时化，使技术人员随时保持对新技术的跟踪和认知能力，不断在培训中和交流中更新、强化和深化自身技术能力。

由于成本和时间原因，在日常工作中，采用传统的培训方式保持对技术人员日常化、随时化的培训和交流是难以实现的。为解决这一问题，建议承建单位通过网络化的培训来解决问题。将把集中培训和现场培训中的内容等制作成多媒体课件形式。用户方技术人员人可以通过网络随时、随地通过课件进行学习。

### 培训考核

为保证最终的学习效果，建议为每一期培训班布置考试题目，以验收学员的学习成果，保证培训质量。

## 培训内容

培训的内容应包括对项目相关业务应用系统的管理、操作、运维，主要侧重于对业务应用系统使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，并提供实践性的操作，旨在使受训者熟悉平台系统设计的思路，掌握平台的操作和维护等。

按培训的目的和对象不同，本项目中主要包括的培训，可分为两个类别的培训，依次为：系统操作及管理培训、系统技术及管理培训。

系统操作及管理培训：对管理人员、系统应用人员的培训，主要包括分功能、分步骤地完成本系统的全部管理、应用的培训，使相关人员能独立、熟练地操作系统完成相关业务。

系统技术及管理培训：对管理人员、系统维护人员的培训，主要包括各业务系统的安装调试、配置、升级、使用系统的初始化和操作应用、人员角色基础信息的录入和功能权限配置、系统监控分析优化、系统日常运维、系统紧急故障处理和系统灾备及恢复、系统接口交互等。

表7-1人员培训计划表

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 培训效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作及管理培训 | 系统功能操作、系统应用 | 管理人员、系统业务人员、系统使用人员 | 培训教材+授课+练习考核 | 使相关人员能独立、熟练地操作系统完成相关业务。 |
| 2 | 系统技术及管理培训 | 系统的的安装调试、配置、升级、使用系统的初始化和操作应用、人员角色基础信息的录入和功能权限配置、系统监控分析优化、系统日常运维、系统紧急故障处理等 | 管理人员、系统维护人员 | 培训教材+授课+练习考核 | 掌握常规的系统技术，能调试、配置等运行维护，能处理系统日常的故障和维护 |

# 项目实施进度

本次信息化建设项目建设的实施分为以下三个阶段：

第一阶段：项目建设的准备阶段

项目建设的准备阶段，主要是一系列前期准备工作的完成。包括全省、市、区同类项目考察、资料的收集和调研、项目建议书和可研报告的拟定、各项信息系统需求的确定、专家评审、项目建设经费的来源以及项目建设期限的确立等。

第二阶段：项目建设的确立

本阶段的工作内容主要包括项目建设方案设计、项目招标、承建单位等。

第三阶段：项目的实施

本阶段为项目建设的实施阶段，工作内容包括了项目建设合同和监理合同的签署，信息系统分批建设、验收申请及竣工交付使用等。

第四阶段：项目的验收审计

本阶段为项目建设的验收审计阶段，要点涉及是否按规定程序和要求组织验收，检查有关手续是否齐全，以及是否按要求开展各子项专业验收。需审查合同履行是否全面、真实，有无违约行为等。

# 项目风险分析

## 协调风险及控制

由于医院信息化建设项目涉及到信息科全院科室之间的业务协同，且它们分布在不同的业务部门，因此处理各自的工作时出现不统一的工作节奏，因此要建设统一模式，需要协调各个相关部门，统一认识。

## 项目技术风险控制

医院信息化建设项目是一个跨学科、跨专业的综合系统工程，这一系统工程是以计算机网络系统、物联网平台为基础，以通信系统、超融合技术为纽带，以集成数据采集与交换、全数字化医疗临床信息应用和医院综合运营管理服务系统为技术支撑的技术综合体，因此技术发展给项目的建设带来一定的风险，避免系统投入使用，技术已落后的可能。由于不同地区、部门系统的设计理念及技术规范的不同，系统和硬件设计的不同，因此没有经过实际运行的技术，是可能存在技术风险。但我们在整体设计中尽可能使用较为成熟的技术，并部分开展物联网及虚拟化技术的应用，同时利用先进的ITSM技术运维管理系统的支持，是能够把握“稳中快跑、适度超前”的建设思路的，总体在技术风险上是可控、可规避的。

## 社会影响风险及控制

项目的参与单位对项目系统重要性认识不到位、服务意识不强、业务人员技术问题、网络发展不平衡，项目建设阶段的问题，都可能使医院智能化建设项目在社会各阶层造成不好的影响。

可以通过各种途径提高医院信息化建设项目在重庆市的认知率，为本项目工作创造良好的舆论氛围，项目相关单位成员结合本单位的实际情况，加强基本硬件建设，同时通过培训提高内部人员的实际工作能力。联动单位加强内部沟通，防止出现互相推倭，扯皮现象，这样才能提高联动系统在社会的影响力。

# 附表1：项目软件配置清单及预算

系统软件配置：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产超融合一体机 | 3台 | 45万元 |
| 2 | 国产超融合一体机软件 | 32套 | 92万元 |
| 3 | 国产超融合管理交换机 | 2台 | 4万元 |
| 4 | 国产超融合业务交换机 | 2台 | 4万元 |
| 5 | 技术服务 | 1套 | 5万元 |

# 附表2：项目详细配置清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产超融合一体机 | - 硬件参数：国产CPU配置≥2颗，频率≥2.5GHz，单颗核数≥16C，内存配置≥16*32GB DDR4 3200，系统盘配置≥2*240GB SATA，缓存盘配置≥2*固态硬盘-960G-SSD（混合型）;数据盘配置≥24T，4*6T，企业级机械硬盘;标配盘位数配置≥12；电源配置≥白金级，冗余电源；接口配置≥4千兆电口+4万兆光口（含配套光模块与跳线）。 - 2、提供完整超融合一体机所需的2颗CPU的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、多云管管理平台永久授权及3年软件升级和硬件产品质保； 3、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 4、未适配医院未来的部分高性能需求，需支持国产GPU直通； 5、内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP； 6、为保障业务的稳定，支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警； 7、需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作等。 8、支持跨物理主机的虚拟机USB映射，可以进行虚拟机USB映射操作，可以查看虚拟机迁移到其他物理主机后使用迁移前所在物理主机上的USB资源是否正常； 9、支持UPS联动，为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。(须提供具有CNAS或CMA标识检测报告） ★10、为保证我院业务的连续性，支持超融合软件系统在线升级，升级过程中无需中断业务，且升级过程中可支持对升级节点进行调整、暂停。 - 磁盘故障、主机故障等场景下，系统会自动进行数据重建，为保障数据可靠性，具备数据重建智能限速，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对正常业务的性能造成影响。（需提供产品功能截图） - 12、为预防硬件故障导致的业务中断，支持在超融合列表界面显示raid卡异常、磁盘亚健康预测、SSD硬盘读写次数预测等硬件故障预测能力，当raid卡硬件发生异常时，系统会自动检测错误并在界面上发出告警提示； 13、此次建设的核心业务中需要使用USB设备，需支持物理机上的USB映射给虚拟机使用，且虚拟机迁移或故障迁移到其他主机上也能自动映射USB设备。（须提供具有CNAS或CMA标识检测报告） | 3 |
| 2 | 国产超融合一体机软件 | 1、提供32颗CPU的计算虚拟化与存储双活软件授权的永久使用授权及对应软件的3年软件升级服务。 2、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上； 3、未适配医院未来的部分高性能需求，需支持国产GPU直通； 4、内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP； 5、为保障业务的稳定，支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警； 6、需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作等。 7、支持跨物理主机的虚拟机USB映射，可以进行虚拟机USB映射操作，可以查看虚拟机迁移到其他物理主机后使用迁移前所在物理主机上的USB资源是否正常； 8、支持UPS联动，为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（需提供相关产品功能截图） 9、为保证我院业务的连续性，支持超融合软件系统在线升级，升级过程中无需中断业务，且升级过程中可支持对升级节点进行调整、暂停。 10、磁盘故障、主机故障等场景下，系统会自动进行数据重建，为保障数据可靠性，具备数据重建智能限速，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对正常业务的性能造成影响。（产品功能截图） 11、为预防硬件故障导致的业务中断，支持在超融合列表界面显示raid卡异常、磁盘亚健康预测、SSD硬盘读写次数预测等硬件故障预测能力，当raid卡硬件发生异常时，系统会自动检测错误并在界面上发出告警提示； 12、为保证产品自主研发，服务器虚拟化产品需通过第三方测试机构的源代码开源评估，且代码行级开源占比不得超过10%。（须提供具有CNAS或CMA标识检测报告） | 1 |
| 3 | 国产超融合管理交换机 | 1、硬件参数：配置≥24个10G SFP+万兆光口，24个千兆电口，2个40GE QSFP+光口（含12个万兆多模块及11个光纤跳线）；交换容量：配置≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率：配置≥1080Mpps，支持全端口线速转发；电源：配置双电源模块； 2、提供硬件产品质保：3年 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；（需提供产品功能截图） | 2 |
| 4 | 国产超融合业务交换机 | 1、硬件参数：配置≥24个10G SFP+万兆光口，24个千兆电口，2个40GE QSFP+光口（含14个万兆多模块及11个光纤跳线）；交换容量：配置≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率：配置≥1080Mpps，支持全端口线速转发；电源：配置双电源模块； 2、提供硬件产品质保：3年 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；（需提供产品功能截图） | 2 |
| 5 | 技术服务 | 提供部署实施服务及全量数据的迁移服务，确保迁移过程中的数据一致性，迁移人员具备数据迁移过程中的应急服务能力；迁移过程中无需长时间中断业务，仅在迁移完成业务切换过程出现分钟级业务中断。 | 1 |